Определение эффективности сорбционной очистки воды от растворенных органических веществ методом Кубеля

Коцелябина С.С.

Студент, 4 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет), факультет химической и биотехнологии,

Санкт-Петербург, Россия

E–mail: kotselybinasof@gmail.com

Основной метод глубокой очистки природных и сточных вод - это сорбция на активных углях. Удаление органических веществ из сточных вод предприятий химической, нефтехимической и родственных им отраслей промышленности является одной из основных проблем очистки воды. Примеси, которые не извлекаются из сточных вод механически или не окисляются при биологических методах очистки, можно извлечь с использованием сорбционных методов очистки. Адсорбционные методы характеризуются высокой эффективностью, способностью очищать воду, содержащую малые концентрации органических веществ, до величины ПДК и глубже, возможностью выделять ценные продукты из воды.

Активированный уголь является наиболее удобным для сорбционной очистки, поскольку он широко доступен, дешев, легко крошится на очень мелкие пористые частицы с высокой площадью поверхности, обладает большой сорбционной емкостью, не токсичен и безвреден для здоровья человека, может быть подвергнут физико-химическому модифицированию с целью повышения эффективности.

К методам определения органических примесей в воде относятся: оптические, хроматографические, электрохимические, спектрофотометрические и др. Благодаря простоте лабораторного оборудования и используемых реактивов, в работе для оценки эффективности удаления примесей использовался метод Кубеля. Метод основан на окислении органических и неорганических веществ, присутствующих в пробе воды, известным количеством перманганата калия в сернокислой среде при кипячении. Так же для определения сходимости результатов использовали спектрофотометрический метод анализа.

В работе для оценки сорбционной эффективности использовали модельные растворы разных классов органических веществ, растворенных в воде. Показателем для оценки сорбционной активности по методу Кубеля является химическое потребление кислорода (ХПК). На первом этапе исследования определили взаимосвязь значений концентрации органических веществ в воде и ХПК, которая в графическом виде в логарифмических координатах имеет вид линейной зависимости (ХПК = f(С)) для разных классов органических веществ.

Далее была проведена сорбционная очистка модельных растворов с применением активных углей разных марок и модифицированных активных углей на их  основе. Исследование проводилось в статических условиях и заключалось в определении избыточной адсорбции Гиббса из монокомпонентного раствора. В качестве модификатора использовали фуллерен, микроколичества которого повышают сорбционную активность материала, в том числе по растворенным органических веществам [1]. Концентрация адсорбтива подбиралась таким образом, чтобы значения ХПК, очищаемой воды составляли 10 – 20 мгО2/дм3, что в 3 – 4 раза выше нормы СаНПиН №2.1.5.980-00.

Сопоставление значений адсорбции по методу Кубеля и методом спектрофотометрии в УФ области спектра, показали значительную сходимость результатов.

Таким образом показана возможность оценки сорбционной очистки с использованием метода Кубеля как альтернатива спектрофотометрическому методу анализа.

Литература

- Самонин В.В., Никонова В.Ю., Ким А.Н., Грун Н.А. Модифицирование активных углей фуллеренами и их исследование в процессах кондиционирования водопроводной воды в режиме сорбция-регенерация // Известия СПбГТ(ТУ), 2016. №8. С.1542-1546.