Использование растительных отходов в очистке сточных вод

Фам Тхи Чинь, Соловьева А.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,

Белгород, Россия

E–mail: 1097993@bsu.edu.ru

Сточные воды текстильной, пищевой, бумажной, полиграфической, кожевенной и косметической промышленности содержат остатки окрашивающих их загрязнителей [1]. В последние годы использование ферментативных методов для обработки сточных вод вызывает большой интерес [2, 3].

Цель данной работы заключается в окислении красителей пероксидом водородом c участием ферментов, содержащихся в различных растительных отходах (кожура корня хрена, редиса, редьки, дайкона, редьки черной). Особенностью является тем, что в ряде случаев нет необходимости выделять ферментный комплекс. Можно просто поместить в воду части растения, причем малоценные – кожуру, очистки.

Субстратом служил краситель бромфеноловый синий (БФС). Окислительную деструкцию БФС проводили при температуре 24оС. Концентрация БФС варьировалась от 12,3 до 62,9 мкМ, концентрация пероксида водорода – 0,4 мМ; рН 4,1 (фталатный буферный раствор). В раствор помещали растительные отходы. За обесцвечиванием красителя следили по интенсивности светопоглощения (λ=592 нм).

В результате воздействия на раствор БФС пероксида водорода в присутствии растительных отходов наблюдается значительное уменьшение интенсивности поглощения в области 592 нм. Степени деструкции и времени проведения реакций окисления БФС с участием различных овощных культур представлены в таблице. Видно, что с очистками хрена окисление протекает наиболее эффективно. При этом в течение 10 минут деструкции подвергается 95% красителя. Также в таблице приведены некоторые кинетические параметры ферментативной реакции: максимальная скорость пероксидазного окисления БФС и константы Михаэлиса.

Таблица. Некоторые кинетические характеристики деструкции БФС с участием отходов различных овощей

| Растительное сырье | Время | Степень деструкции, % | Vmax, мМ*мин-1 | KМ, мМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корни хрена | 10 мин. | 95 | 0.345 | 0.346 |
| Дайкон | 3 дня | 68 | 0.107 | 1.680 |
| Редька черная | 2 ч | 92 | 0.068 | 0.380 |

Таким образом, краситель бромфеноловый синий подвергается окислительной деструкции пероксидом водорода с участием различных растительных материалов, причем окисление протекает с высокой эффективностью, при использовании кожуры хрена и редьки черной степень деструкции составляет больше 92% и может стать альтернативой биодеградации.

Литература

1. Багирова Н.А. Ферментативное определение фенолов и ртути (II) с использованием пероксидазы арахиса. Автореф. дис. канд. хим. наук. Москва, 2000.

2. Routoula, E. Patwardhan, S.V. Degradation of anthraquinone dyes from effluents: a review focusing on enzymatic dye degradation with industrial potential //Environmental Science & Technology. 2020, №54(2). р. 647–664.

3. Kalsoom, U. Bhatti, H.N. Asgher, М. Characterization of plant peroxidases and their potential for degradation of dyes: a review // Applied biochemistry and biotechnology. 2015, №176(6). р. 1529–1550.