Синтез N,N΄-(гексан-1,6-дил)бис(1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-имина) в среде различных растворителей

Алексанян А.А.1, Рассказова Е.В2.

Студент 3 курса бакалавриата

1 Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ, инженерно-экономический факультет, Волжский, Россия

2 Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия

E-mail: Alexanyan999@icloud.com

N,N΄-(гексан-1,6-дил)бис(1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-имин) показал свою активность в качестве новой полифункциональной добавки для резин на основе каучука СКИ-3,  позволяющей достигать более высоких прочностных показателей резин, повышая стойкость резин к термоокислительному старению и обеспечивая   необходимую кинетику вулканизации по сравнению с вулканизатом, в состав которого входит стандартный ускоритель вулканизации 2-меркаптобензтиазол. Относительная дешевизна и доступность исходных реагентов для синтеза делает разработку процесса получения N,N ́-(гексан-1,6-диил)бис(1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-имина) весьма актуальной задачей химической технологии. В нашей работе осуществлен подбор растворителей с целью увеличения выхода продукта реакции, представленной на рисунке 1.

1a                          2a                                           3a

Рисунок 1. – Схема взаимодействия D,L-камфоры с гексаметилендиамином.

Синтез N,N΄-(гексан-1,6-дил)бис(1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-имина) проводился в среде следующих растворителей: диметилформамид, бензол, толуол, о-ксилол. Для получения целевого продукта осуществляли реакцию D,L-камфоры (1a)  с 1,6-диаминогексаном (2a) при молярном соотношении исходных реагентов 1а:2а = 2:1. В качестве катализатора использовали п-толуолсульфокислоту. Об окончании реакции судили по выделению эквимолярного количества воды, собираемой в насадке Дина-Старка. Реакционную массу промывали водой, органический слой отделяли и сушили сульфатом натрия. Растворитель упаривали. Состав и строение полученных соединений подтверждали с помощью хромато-масс-спектрометрии.

Таблица 1. – Влияние различных растворителей на протекание реакции рацемической камфоры с гексаметилендиамином

| Растворитель | Кол-во растворителя, мл | Т, ˚С | Время реакции,ч | Выход, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Толуол | 30 | 110 | 26 | 67 |
| о-ксилол | 30 | 144 | 15 | 23 |
| ДМФА | 30 | 153 | 26 | - |
| ̶ | ̶ | 110 | 7 | 23,6 |

Как видно из таблицы 1, реакция в диметилформамиде не протекает. Наибольший выход был достигнут при проведении реакции в толуоле.

## Работа выполнена при финансовой поддержке ВПИ (филиал) ВолгГТУ в рамках гранта № 01/19 на  2019-2020 гг.

## Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.х.н., профессору Геннадию Михайловичу Бутову.