Стандартные образцы соединений уранила для определения форм урана в объектах ядерного наследия

Крот А.Д.

Студент, 1 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: Anna.d.krot@gmail.com

Активное развитие ядерной промышленности, создание и испытание ядерного вооружения во второй половине прошлого столетия привело к распространению техногенного урана как загрязнителя в окружающей среде. 238U является долгоживущим α-излучателем, вследствие токсичности его соединения представляют угрозу здоровью людей. По этой причине в настоящее время активно ведутся прогнозные исследования распространения урана и других радионуклидов от исторически загрязненных объектов, разрабатываются методы предотвращения загрязнения окружающей среды и выделения урана из уже загрязненных источников. Миграционное поведение урана, а также его биодоступность и токсичность для живых организмов определяется его физико-химическими формами, характерными для природных условий. Таким образом, изучение форм актинидов и урана в частности в объектах окружающей среды очень важно для выбора стратегии реабилитации загрязненных территорий.

Задача определения форм урана в объектах ядерного наследия на уровне определения точного химического состава и структуры соединений зачастую практически нерешаема (ввиду сложности системы) и требует огромного массива информации: о происхождении объекта, окружающих внешних условиях и динамике их изменения, спектральные характеристики проб. Интерпретация имеющихся данных невозможна без анализа литературы и сравнения с характеристиками модельных объектов. В качестве модельных объектов изучаются соли уранила: синтезированные в лабораторных условиях однофазные соединения определенного состава и минералы (как наиболее устойчивые природные формы).

Целью настоящей работы является накопление информации о природных и синтетических фосфатах и карбонатах уранила с помощью методов спектроскопии комбинационного рассеяния, спектроскопии рентгеновского поглощения, рентгенофлюоресцентного анализа и других методов. Полученные спектральные данные будут использованы для разработки подхода к определению форм урана в грунтах СП АЭХК для дальнейшего прогнозирования миграционного поведения, термодинамической и кинетической устойчивости существующих форм, а также для реализации программ утилизации и захоронения отходов и исторически загрязненных объектов.