Влияние длинны углеводородного радикала вторичного амина, используемого в качестве комплексообразователя, на свойства жидкость – жидкостных систем разделения изотопов бора

Пьянин Д.В., Иванов П.И.

Выпускник (специалист)

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Кафедра технологии изотопов и водородной энергетики, Москва, Россия

E-mail: dpyanin@mail.ru

Большинство современных промышленных методов разделения изотопов бора используют в качестве рабочего вещества его галогениды [1, 2]. Наиболее экологически безопасной альтернативой является экстракция борной кислоты H3BO3 из фазы водного раствора в фазу органического комплексообразователя (например, вторичного амина или его раствора). Величины однократных изотопных эффектов и фазовых коэффициентов распределения (коэффициентов экстракции) бора в некоторых экстракционных системах ранее рассматривались в работах [3, 4]. При этом в работе [4] отмечалась соизмеримость величин коэффициентов разделения изотопов бора в экстракционных системах с коэффициентами разделения изотопов бора промышленных химобменных способов.

В качестве комплексообразователей в данной работе были использованы вторичные амины с различной длинной углеводородного радикала (диэтиламин (C2H5)2NH, диапропиламин (C3H7)2NH и дибутиламин (C4H9)2NH. В качестве характеристики фазового распределения борной кислоты между водной и органической фазами были получены значения коэффициентов экстракции. Для оценки изотопного эффекта в данных системах был определен однократный коэффициент разделения изотопов бора. Все характеристики были получены при комнатной температуре (292 – 296) K, соотношении объемов фаз 1:1 и исходной концентрации борной кислоты в водном растворе 0,5 М.

По полученным результатам работы можно сделать вывод о преимущественном концентрировании борной кислоты в водной фазе при использовании различных вторичных аминов, однако в системе с дибутиламином этот показатель на 1 – 2 порядка выше, чем в других рассмотренных системах. Значения коэффициентов экстракции при использовании диэтиламина, дипропиламина и дибутиламина в качестве экстрагента соответственно равны (0,001708 ± 0,000030), (0,0673 ± 0,0018) и (0,1569 ± 0,0062).

В ходе работы было обнаружено, что десятый изотоп бора в рассмотренных системах концентрировался в водной фазе, в отличии от систем, рассмотренных в работах [3,4], концентрировался в органической фазе.  Значения однократных коэффициентов разделения изотопов бора при использовании в качестве комплексообразователей диэтиламина, дипропиламина и дибутиламина равны (1,0112 ± 0,0013), (1,0220 ± 0,0013) и (1,0231 ± 0,0013) соответственно.

Исследования выполнены с использованием оборудования Центра коллективного пользования имени Д.И. Менделеева.

Литература

- Nettley P.T., Cartwright D.K., Kronberger H. The production of 10Boron by low-temperature distillation of boron trifluoride // In: Proc. Of the Intern. Symp. on isotope separation. Amsterdam: North Holl. Pub. Co., 1958, P. 385-407.

- Katalnikov S.G. Physico-chemical and Engineering Principles of Boron Isotopes Separation by Using BF3 – Anisole∙BF3 System // Separation Science and Technology, 2001, Vol. 36, No 8&9, P. 1737-1768.

- Demin S.V., Zhilov V.I., Tsivadze A. Yu. Lithium and boron isotope effects in extraction systems // Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2015, Vol. 60, No 5, P. 633-637.

- Khoroshilov A.V., Ivanov P.I. Separation of boron isotopes by chemical exchange in liquid-liquid systems // Journal of Physics: Conference Series, 2018, Vol. 1099. DOI: 10.1088/1742-6596/1099/1/012006