Использование изотопных микропримесей в качестве меток для ядерного топлива

Андреева А.А.,1,2 Баланцев И.В. 1,2

Аспирант, 2 год обучения

1Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

2АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»,

Санкт-Петербург, Россия

E–mail: aliceand@khlopin.ru

Ядерная криминалистика – одно из направлений ядерной безопасности, целью которой является определение истории ядерного материала: что это за материал, как, когда и где он был изготовлен и каково его предполагаемое использование.

Распространенным методом ядерной экспертизы является сравнение концентраций микропримесей в исследуемом материале и в ядерных материалах (ЯМ) известного происхождения [1]. Повышение эффективности идентификации ядерного материала может быть достигнуто путем преднамеренного введения специально отобранных примесей-меток на стадии производства ЯМ. Нами предлагается использовать в качестве меток элементы с искусственно заданным отношением стабильных изотопов.

Такие «метки» не изменяют физические свойства ЯМ и не используются в ядерной промышленности, должны быть стабильны в условиях производства, качественно и количественно определяются доступными аналитическими методами с низким пределом обнаружения. Используемые для меток изотопы не накапливаются или расходуются при облучении топлива в реакторе, являются коммерчески доступными. Этим критериям в максимально степени удовлетворяют стабильные изотопы Pt, W, Os, Yb, Ga, Re.

Из методов анализа стабильных изотопов только масс-спектрометрия позволяет быстро и точно определять содержание меток в ядерных материалах. Данный метод анализа требует предварительной химической пробоподготовки, позволяющей максимально извлечь метку из отработавшего ядерного топлива, снизив тем самым радиоактивность пробы и вероятность возникновения интерференций при анализе на масс-спектрометре. [2] Сорбционные и экстракционные технологии позволяют эффективно осуществить данную задачу. Для выбранных элементов-меток требуются подобрать специфичные экстрагенты, позволяющие эффективно выделить «метку» из матрицы ОЯТ и отделить от элементов со схожими свойствами. Использование метода микросенсорного скрининга поможет эффективно и быстро исследовать свойства большого числа экстракционных систем, потенциально пригодных для разделения близких по свойствам элементов и выбрать лучшие экстрагенты для селективного извлечения «меток» из анализируемых ОЯТ.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 20-13-00143).

Литература

1. ASTM. Designation: C776 – 00. Standard Speciﬁcation for Sintered Uranium Dioxide Pellets

2. Пупышев А.А., Суриков В.Т. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой: образование ионов. Екатеринбург: УрО РАН, 2006. 276 с.