Разработка оптических датчиков кислорода на основе порфириновых диад

Смирнова О.С., Лукьянов Д.А.

Студент, 1 курс магистратуры

Санкт-Петербургский Государственный Университет,

Институт Химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: smirnova.oks.serg@gmail.com

Работа посвящена исследованию оптических свойств растворов порфириновых диад и разработке физико-химических принципов функционирования кислородного датчика на их основе.

В основе работы разрабатываемого порфиринового оптического датчика кислорода лежит зависимость оптических свойств порфириновой диады от концентрации кислорода в системе. Реализуется два подхода к детектированию концентрации кислорода – регистрация изменения оптической плотности и люминесценции диады в различных спектральных диапазонах.

Спектр поглощения порфириновой диады имеет две выраженные полосы, которые отвечают разным частям диады – металлированной и неметеллированной. В результате окисления неметаллированной части кислородом изменяется коэффициент поглощения, причем процесс является обратимым – при уменьшении концентрации кислорода происходит восстановление диады до исходного состояния.

Картина поглощения позволяет говорить о создании ратиометрического люминесцентного датчика с параллельным или последовательным измерением интенсивности люминесценции, возбуждаемой длинами волн, соответствующими максимумам полос поглощения.

Оптические датчики кислорода на основе порфириновых диад могут быть использованы в научной сфере, а также в медицине, экологии и промышленности.