Кинетика термоинициированной полимеризации арилцианатов в нанопорах коллоидных кристаллов

Таимова Г.Р.

Студент, 4 курс специалитета

Казанский федеральный университет, Химический институт им. А.М.Бутлерова,

Казань, Россия

E–mail: taimowa17@mail.ru

Изучение реакционной способности веществ в условиях наноограничения, например, в порах, мицеллах, везикулах и тонких пленках, находится в фокусе внимания исследователей, занимающихся катализом, физической и супрамолекулярной химией, а также биохимией. Понимание влияния пространственного ограничения необходимо, как исследователям биологических систем, где многие процессы в живых клетках протекают в ограниченном пространстве, включая ферментативные реакции, так и химических систем, где в этих условиях могут быть получены новые материалы с уникальными свойствами, а также открыты новые механизмы химических превращений. При этом нужно отметить, что изучение влияния пространственного ограничения на протекание химических реакций, а также исследование механизмов этого влияния является нетривиальной научной задачей, которая в текущий момент далека от решения.

В нашей работе мы изучали влияние пространственного ограничения на термическую полимеризацию арилцианатов. В качестве модельной пористой среды были использованы коллоидные кристаллы на основе силикатных частиц, обладающие необходимыми для данного исследования качествами: химической инертностью, механической и термической стабильностью, а также возможностью варьирования размера пор в широком диапазоне (от десятков до сотен нанометров).

Кинетика полимеризация арилцианатов изучалась методов дифференциальной сканирующей калориметрии в режиме линейного увеличения температуры. Для расчетов кинетических параметров процесса полимеризации (эффективная энергия активации, предэкспоненциальный множитель) использовался метод Вязовкина. Было показано значительное ускорение полимеризации в порах коллоидных кристаллов. Также, нами была предпринята попытка объяснения значительного ускорения полимеризации в условиях наноограничения через влияние поверхностных и размерных эффектов порового пространства.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 18-13-00149).