Особенности взаимодействия ускоренных ионов С60 с элементарными мишенями

Попова Ю.С.,1,2 Пуха В.Е.2

Студент, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики РАН,

Черноголовка, Россия

E–mail: popova14101997@gmail.com

В докладе представлены результаты исследования особенностей взаимодействия ускоренных ионов C60 с поверхностью мишеней Si и Ti, а также с тонкой пленкой, полученной конденсацией молекулярного пучка C60 на поверхности Si. Энергия ионов варьировалась в диапазоне от 5 до 14 кэВ. Установлено, что при облучении с энергиями ниже 7–8 кэВ на чистой поверхности Si и Ti растет алмазоподобная (АП) углеродная пленка. Увеличение энергии ионов вызывает распыление материала обеих мишеней и образование карбида кремния и карбида титана соответственно. Обнаружено также, что при увеличении температуры мишени до 300 ° C и выше на Si и Ti растет углеродная пленка во всем исследованном диапазоне энергий ионов. Определены структура, химические связи и механические свойства углеродных пленок, полученных вблизи порога распыления. Нанесение пленки фуллерита на поверхность существенно снижает распыление при высоких энергиях и на мишенях начинает формироваться АП пленка. Это открывает возможность наноструктурирования поверхности Si и Ti ионным пучком с использованием пленки C60 в качестве маски. Полученные наноструктуры с АП покрытием могут быть использованы для трибологических применений [1].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-58-51016.

Литература

1. M. Khadem, O.V.Penkov, V.E.Pukha, M.V. Maleyev, D.E. Kim // RSC advances, 2016, 62, 56918-56929.