Окислительно-восстановительные процессы, протекающие в водных растворах, содержащих ионы тяжелых металлов под действием разряда постоянного тока атмосферного давления

Извекова А.А., Cунгурова А.В.

Студент, 4 курс бакалавриата

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет», факультет НХиТ, Иваново, Россия

E–mail: esket@yandex.ru

Соединения тяжелых металлов (ТМ) известны как ксенобиотики, воздействие которых на экосистему часто непредсказуемо. ТМ лидируют по объему выбросов в природные водоемы, куда попадают с недостаточно очищенными промышленными сточными водами. В настоящее время применяются различные способы очистки воды, обладающие как достоинствами, так и недостатками. Так один из наиболее распространённых методов – сорбционный, обладая высокой эффективностью, требует высоких затрат энергии на регенерацию сорбентов, а также приводит ко вторичному загрязнению окружающей среды [1]. Основным недостатком химических методов является то, что реакции восстановления-окисления являются обратимыми, поэтому для достижения высокой степени восстановления необходимо большое количество химических реагентов, что также приводит к вторичному загрязнению воды. Данную проблему позволяют избегать методы, основанные на использовании электрических разрядов атмосферного давления, которые при воздействии на водные растворы приводят к появлению в ней активных частиц, которые в зависимости от условий могут быть как окислителями, так и восстановителями. Частицы с высокой окислительной способностью представлены радикалами ОН* и HO2*, атомами О(3Р), пероксидом водорода, озоном. Хорошей восстановительной способностью обладают атомарный и молекулярный Н и сольватированные электроны [2, 3]. Небольшое количество научных работ, направленных на изучение процессов очистки воды от ионов ТМ под действием разряда, требует новых исследований в данной области.

Поэтому целью работы было исследование кинетических закономерностей процессов, протекающих при воздействии разряда постоянного тока атмосферного давления на водные растворы, содержащие ионы хрома, марганца и меди и оценка эффективности очистки модельных растворов от соединений, содержащих ТМ.    Описание экспериментальной установки и параметров проведение процесса очистки приведено в [2, 4]. Полученные в данной работе результаты показывают, что плазменная обработка является эффективным методом очистки воды от ионов ТМ, за счёт перевода их в менее токсичные формы. Эффективность очистки варьируется в диапазоне 60-99 % и зависит от типа металла, его начальной концентрации в растворе и физических параметров разряда (ток разряда, величина разрядного промежутка).

Литература

- Ильясова Р.Р., Гайнетдинова Ю.М., Массалимов И.А., Мустафин А.Г. Изучение сорбционных свойств наночастиц железосодержащего сорбента по отношению к ионам тяжелых металлов. Ж- л «Химическая физика», 2017. том 36. No 8. - с. 90–93.

- Вobkova E.S. Modeling chemical composition for an atmospheric pressure DC discharge in air with water cathode / E.S. Bobkova, S.A. Smirnov, Y.V. Zalipaeva, V.V. Rybkin // Plasma Chem. Plasma Process. 2014. V. 34. № 4. Р. 721-743.

- P. Jamr z, K. Greda, P. Pohl, W. Zyrnicki. Atmospheric pressure glow discharges generated in contact with flowing liquid cathode: production of active species and application in wastewater puri cation processes / // Plasma Chem. Plasma Process. 2014. V. 34. № 1. P. 25-37.

- Бобкова Е.С., Кобелева Н.А., Сунгурова А.В., Рыбкин В.В. Очистка воды от ионов Cr6+ и Мn7+ с использованием разряда постоянного тока атмосферного давления в воздухе//ВОДА: ХИМИЯ и ЭКОЛОГИЯ № 12 декабрь 2015. c. 77–82.