Окислительные превращения растительных масел и их производных путем использования принципов Waker type процесса

Густякова С.И.,1 Сапунов В.Н.,1 Воронов М.С.,1 Козеева И.С.1

Аспирант, 2 год обучения

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E–mail: svet.ru1994@mail.ru

В настоящее время в связи с экологическими аспектами широко распространено использование возобновляемых источников сырья, выступающих как замена сырья нефтегазового происхождения. За счет наличия двойных связей в растительных маслах и их производных их можно функционализировать в продукты с высокой добавочной стоимостью.

Процесс Wacker первоначально известен как процесс окисления этилена до ацетальдегида кислородом в воде в присутствии катализатора тетрахлорида палладия. Эта химическая реакция была первой металлоорганической и органопалладиевой реакцией, применяемой в промышленном масштабе [1]. В свою очередь, сообщается о применении подобной каталитической системы и условий реакции к окислению возобновляемых источников энергии, таких как жирные кислоты и их производные [2, 3, 4]. Целью настоящей работы является подбор условий протекания процесса окисления ненасыщенных производных растительных масел и идентификация продуктов окисления.

В данной работе в качестве исходного модельного ненасыщенного соединения была выбрана олеиновая кислота. Проводилось её каталитическое окисление воздухом в присутствии хлорида палладия (II) и хлорида меди (II). Присутствие кето-групп в полученном продукте подтверждалось качественно с помощью определения анизидинового числа и получения инфракрасного спектра. Сравнивали спектр продукта, содержащего кето-группы, и спектр исходной олеиновой кислоты. Наличие кето-группы отражается в повышенной интенсивности полосы при 1620 см-1. Данное исследование показывает, что условия промышленного Wacker процесса могут быть применены к производству жирных кетонов без создания избыточного давления в системе, когда окислителем является кислород воздуха. Cелективное получение жирных кетонов этим методом позволит в дальнейшем получать ценные продукты органического синтеза (дикарбоновые кислоты, жирные спирты, пластификаторы, полиэфиры, биоразлагаемые волокна).

Литература

1. B. Cornils, W. A. Herrmann, R. Schlögl, C.-H. Wong (Eds.): Catalysis from A to Z – A Concise Encyclopedia. Wiley-VCH, Weinheim (Germany) 2000.

2. S. Warwel, M. Rüsch gen. Klaas: Oxidative cleavage of unsaturated fatty acids without ozone. Lipid Technol. 1997, 9, 130–132.

3. I. Hermans, K. Janssen, B. Moens, A. Philippaerts, B. Van Berlo, J. Peeters, P. A. Jacobs, B. F. Sels: Solvent- and metalfree ketonization of fatty acid methyl esters and triacylglycerols with nitrous oxide. Adv Synth Catal. 2007, 349, 1604– 1608.

4. G. Knothe: Synthesis and characterization of long-chain 1,2-dioxo compounds. Chem Phys Lipids. 2002, 115, 85–91.