Экстрактивная ректификация с использованием ионной жидкости на основе аминоэфиров борной кислоты

Дулмаев С.Э., Давлетбаева И.М.. Малыгин А.В., Хайруллина А.Р., Давлетбаева А.Р., Клинов А.В.

Аспирант, 1 курс

Казанский национальный исследовательский технологический университет, факультет технологии переработки синтетического каучука,

Казань, Россия

E–mail: impsble@gmail.com

На основе борной кислоты, триэтаноламина и моно- / ди- / триэтиленгликоля (МЭГ / ДЭГ / ТЭГ) синтезированы аминоэфиры борной кислоты (АЭБК-МЭГ / АЭБК-ДЭГ / АЭБК-ТЭГ), которые образуют межмолекулярные комплексы в связи с образованием боратов. В результате структура аминоэфиров борной кислоты (АЭБК) содержит разделенные в пространстве ионные пары, что придает этим соединениям свойства, присущие ионным жидкостям. Установлено, что термостабильность АЭБК при нормальных атмосферных условиях увеличивается с увеличением размера гликолевого компонента от 100 °C для АЭБК-МЭГ до 149 ℃ для АЭБК-ДЭГ и 175 ℃ для АЭБК-ТЭГ, соответственно.

Изучены физико-химические свойства водных растворов АЭБК-ДЭГ и АЭБК-ТЭГ. Согласно измерениям высокоскоростной сканирующей калориметрии, электронной спектроскопии, плотности, динамической вязкости и электропроводности, вода участвует в структурной организации АЭБК. Было изучено воздействие АЭБК-ДЭГ и АЭБК-ТЭГ на условия фазового равновесия пар-жидкость азеотропной смеси этанол-вода в диапазоне концентраций этанола 0,4-0,9 масс. частей. Показано, что введение АЭБК-ДЭГ и АЭБК-ТЭГ приводит к увеличению относительной летучести этанола. В целом, величина этого эффекта находится на уровне имидазольных ионных жидкостей [1], обеспечивающих высокую селективность при разделении водно-спиртовых растворов. Большой коэффициент разделения, высокая устойчивость к процессу термо-окислительного разложения, сопровождаемые низкой стоимостью исходных реагентов, делают АЭБК-ТЭГ потенциально эффективным экстрагентом для экстрактивной дистилляции водно-спиртовых смесей (Табл.).

Табл. – Зависимость коэффициентов относительной летучести этанола

| WАЭБК | Интервал состава жидкой фазы по этанолу x | Коэф. относ. летуч. α12(АЭБК-ТЭГ) | Коэф. относ. летуч. α12(АЭБК-ДЭГ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.25 | 0.84-0.87 | 1.95 | 1.65 |
| 0.30 | 0.82-0.85 | 2.21 | 1.80 |
| 0.40 | 0.78-0.86 | 2.89 | 2.05 |
| 0.50 | 0.64-0.81 | 3.37 | 2.50 |
| 0.60 | 0.53-0.83 | 4,17 | 4.50 |
| 0.70 | 0.37-0.77 | 4.50 | 4.95 |
| 0.75 | 0.59-0.73 | 5.04 | 5.68 |

Литература

- W. Liu, L. Cheng, Y. Zhang, H. Wang, M. Yu. The physical properties of aqueous solution of room-temperature ionic liquids based on imidazolium: Database and evaluation // J. Molecular Liquids. 2008, №140(1-3), p.68–72.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 19-19-00136.