Исследование особенностей реакции образования гидроксамовой кислоты в водно-спиртовой среде с применением технологии микрореакторного синтеза

Гаврилов Г.А., 1  Агаев М.М., 1  Левин Е.А. 1

Студент, I курс бакалавриата

1Санкт-Петербургский Государственный Химико-Фармацевтический Университет,

Факультет Промышленной Технологии Лекарств, Санкт-Петербург Россия

E-mail: geogeo.petep@mail.ru

В настоящее время микрореакторный  синтез является одним из передовых методов в органическом синтезе. Активное развитие данной технологии за последние 10-15 лет, а также  не менее активное внедрение данной технологии в фармацевтическое производство было обеспечено значительными преимуществами микрореакторного синтеза перед емкостным. Среди данных преимуществ в частности высокий выход, значительно меньшая опасность, низкий процент осмоления реакционной смеси и т.д. Однако, значительные различия между микрореакторным и емкостным оборудованием требуют существенных изменений в препаративной методике. Объектом исследования нашей группы стала реакция получения гидроксамовой кислоты из сложного эфира в щелочной среде.

Данная реакция имеет не только аналитическое значение (для определения содержания сложных эфиров), но и синтетическое, при получении некоторых препаратов (таких вориностат, белиностат и др.).

Основной целью нашей работы является создание эффективной препаративной  методики получения гидроксамовой кислоты и подбор оптимальных параметров  для проведения данной реакции в условия использования микрореакторной установки, а также оценки эффективности последней в сравнении с пробирным методом. В качестве исходного реагента использовался спиртовой раствор этилбензоата.

Основной метод анализа результатов реакции фотоколориметрия, фотоколориметрия проводилась на основании реакции образования комплексов гидроксамовой кислоты с ионами железа(3+). Также было проведено сравнение выходов в водной и спиртовой средах. Основные параметры данной реакции: температура, скорость подачи, содержание кислоты по отношению к основанию, содержание гидроксиламина в реакционной смеси по отношению к сложному эфиру и время выдержки реакционной смеси.

Результатом данного исследования является создание рабочей препаративной методики синтеза гидроксамовой  кислоты. Выявление некоторых особенностей фотоколориметрии комплексов гидроксамовой кислоты с ионами железа (3+).  Выявлена эффективность синтеза в спиртовой среде и выявлены причины различий выходов конечного продукта в водно-спиртовой и спиртовой среде. Показана эффективность микрореакторного синтеза в сравнении с пробирным синтезом. Также выявлено что при повышении температуры снижаются из-за конкурирующей реакции гидролиза (оптимальная температура 60°С). Экспериментально доказана лучшая стабильность комплекса при более кислой среде.