Математическое моделирование процесса конверсии попутного нефтяного газа в ароматические углеводороды

Быкова В.В., Белинская Н.С.

Студент, 4 курс бакалавриата

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Инженерная школа природных ресурсов, Томск, Россия

E-mail: violetta.gneusheva@gmail.com

Процессы нефтедобычи и нефтепереработки оказывают сильное воздействие на окружающую среду из-за значительного количества попутного нефтяного газа (ПНГ) [1].

Объектом исследования является процесс конверсии ПНГ в жидкие углеводороды.

На сегодняшний день актуальными являются исследования с применением математических моделей, разработанных на основе термодинамических и кинетических закономерностях процесса.

Метод исследования процесса конверсии ПНГ в жидкие углеводороды – математическое моделирование.

Целью данной работы является освещение потенциала преобразования ПНГ в жидкие углеводороды, что может стать альтернативным способом для производства ценного нефтехимического сырья, при одновременном снижении выбросов CO2, а также математическое моделирование конверсии ПНГ в жидкие углеводороды на основании термодинамических расчетов и физико-химических закономерностей процесса.

На первом этапе создания математической модели был проведен термодинамический анализ реакций, протекающих в данном процессе (таблица 1). Расчет термодинамических характеристик был проведен с использованием квантово-химических методов расчёта (теории функционала плотности).

Таблица 1 – Термодинамические параметры реакций процесса (при 520 °С, 1,2 МПа)

| № | Реакции | ∆Н, кДж/моль | ∆G, кДж/моль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Олигомеризация: 2С1-2 → С3-5 + 2Н2 | 184,45 | -28,0 |
| 2 | С3-5 → алкен (олефин) + С1-2 | 69,52 | -27,0 |
| 3 | С3-5 → АрУВ (С6-С12) + 4Н2 + С1-2 | 274,15 | -65,0 |
| 4 | 6 Олефин → АрУВ (С6-С12) + (2-3) Н2 | -248,0 | -101,0 |
| 5 | Полимеризация: АрУВ → ПАУ | -94,84 | -291,6 |
| 6 | Образование кокса: ПАУ → коронен + Н2 | -87,3 | -97,5 |

Далее на основании литературных источников и термодинамических параметров реакций была составлена формализованная схема превращений ПНГ на цеолитном катализаторе (рисунок 1).

Рисунок 1 – Формализованная схема превращений ПНГ на цеолитном катализаторе

На основании полученных данных была составлена система уравнений кинетической модели.

Литература

1. Акрамов Т. Ф., Яркеева Н. Р. Рациональное использование попутного нефтяного газа //Научные труды НИПИ Нефтегаз ГНКАР. – 2019. – №. 1. – С. 68-77.