Синтез «Нифедипина» в проточном микроволновом реакторе

Хрусталева А.А., Ветрова А.В., Садыкова Д.М., Алексеева В.А.

Магистрант, 2 курс магистратуры

Медицинский университет Караганды,

школа общественного здоровья, биомедицины и фармации, Караганда, Казахстан

E–mail: anasteishin_2009@mail.ru

1,4-дигидропиридины известны своей антигипертензивной активностью и нашли широкое применение в лечении гипертонии, лечении и профилактике инфарктов и инсультов.

Реакция Ганча подробно описана, время её протекания при применении микроволновой активации сокращается по сравнению с конвекционными прототипами в сотни раз [1]. В микроволновом реакторе банного типа время синтеза симметричного 1,4-дигидропиридина удалось сократить до 15 секунд [2].

Несмотря на столь впечатляющие результаты по сокращению времени синтеза в условиях МВА, этот способ невозможно применить для синтеза желаемого продукта в больших масштабах, что обусловлено двумя причинами: объем реактора банного типа ограничен размерами резонансной камеры, которая ограничивает размеры реакционного сосуда; микроволновое облучение поглощается слоем жидкости и в объемных сосудах реакция под действием МВА протекает не во всем объеме, а только в пристенном слое сосуда.

Для решения этой проблемы нами была сконструирована микроволновая печь, внутрь которой был установлен тефлоновый проточный реактор, с обоих сторон которого, были установлены ёмкости одинакового объема. Конструкция реактора позволяла за счет изменения давления, под действием насоса, перекачивать реакционную смесь из одной ёмкости в другую и обратно через реактор. Скорость течения реакционной смеси, мощность микроволнового излучения можно было регулировать.

Синтез «Нифедипина» был осуществлен несколько раз, и в каждом случае был использован разный общий объем исходных компонентов, 50, 100, 200 и 500 мл соответственно. Реакционная смесь состояла из 2-нитробензальдегида, метилового эфира ацетоуксусной кислоты, водного раствора аммиака и этилового спирта в качестве растворителя. Скорость протекания реакции контролировалась методом ТСХ.

По завершению реакции нам удалось достигнуть выхода желаемого продукта от 70 до 78%. Минимальный объем реакционной массы, использованной для эксперимента, составил 50 мл, максимальный 500 мл. Однако, в ходе исследований было выявлено, что в данной системе объем синтезируемого вещества определяется не объемом резонансной камеры и параметрами синтеза, а скоростью перекачивания жидкости, расходом реакционной смеси, мощностью облучения. Таким образом, показано, что разработанная нами установка может быть использована для крупномасштабного синтеза «Нифедипина».

Литература

1. Хрусталёв Д.П., Газалиев А.М. Синтез азотсодержащих веществ в условиях микроволновой активации. История, теория, эксперимент LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011 г., Германия, Saarbrucken, 346 с.

2. Шевченко А.А., Хрусталев Д.П. Синтез 1,4-дигидропиридинов в условиях микроволновой активации. Пошаговая инструкция поиска оптимальных условий синтеза в условиях МВА эксперимент / LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2014 г., Германия, Saarbrucken, 150 с.