Система молекулярного узнавания фрагментов ДНК конъюгатами олигонуклеотидов с наночастицами серебра для определения мутаций

методом гигантского комбинационного рассеяния

Писарев Э.К.,1 Грабовенко Ф.И., 2 Черданцев И.А.,2 Капитанова О.О.,2 Яренков Н.Р.,2 Зацепин Т.С., 2,3 Веселова И.А.,2 Зверева М.Э.2

Аспирант, 2. г.о

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет Биоинженерии и Биоинформатики, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

3 Сколковский институт науки и технологий, Факультет наук о жизни

Москва, Россия

E–mail: profard95@gmail.com

В настоящей работе разрабатывается система молекулярного узнавания фрагментов ДНК конъюгатами олигонуклеотидов для определения мутаций методом гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) [1]. Специфические последовательности нуклеиновых кислот (НК), ДНК или РНК, иммобилизованные на наночастицах серебра, используются в качестве зондов, способных за счет комплементарности захватывать фрагменты ДНК из раствора.

В ходе работы были опробованы несколько вариантов иммобилизации НК на поверхности наночастиц Ag (через тиолированные олигонуклеотиды, аптамеры к наночастицам и сочетание двух этих способов). Мы также сравнили два типа ГКР-активных подложек по способности усиления сигнала. Первый тип основан на генерации наночастиц серебра путём термического разложения аммиачного комплекса в аэрозоле. Другой тип подложек, использованный для сравнения, был приобретён у компании InSpectr.

В качестве мишеней выбраны последовательности НК, потенциально имеющие диагностическую важность, а именно возможность определения активации теломеразы в целях неинвазивной диагностики опухолевых процессов. Теломераза – это супрамолекулярная машина, основная задача которой – удлинение концов хромосом и поддержание стабильности генома. В норме работа теломеразы строго регулируется, однако в патологии сверхактивация теломеразы может приводить в злокачественной трансформации. Установлено, что повышенная активность теломеразы наблюдается более, чем в 95% типах рака. Существует несколько драйверных мутаций в промоторе гена hTERT (human telomerase reverse transcriptase), обнаруживаемые в раке мочевого пузыря, некоторых типах глиом, и др. Также в качестве мишени планируется использовать НК вируса SARS-Cov2, вызывающего заболевание COVID-19 и вирус-подобную искусственные частицы, экспонирующие фрагменты капсидного белок вируса SARS-Cov2 на поверхность частицы.

Разработка подходов к детектированию таких мутаций является актуальной задачей с позиции потенциальной возможности внедрения данных подходов в клиническую диагностику [2].

Литература

- Eremina OE, Zatsepin TS, Farzan VM, et al. DNA detection by dye labeled oligonucleotides using surface enhanced Raman spectroscopy // Mendeleev Communications 2020, 30, p. 18-21.

- Zvereva M, Pisarev E, Hosen I, et al. Activating Telomerase TERT Promoter Mutations and Their Application for the Detection of Bladder Cancer // Int J Mol Sci, 2020, 21, 17, 6034.

Работа поддержана грантами РФФИ: 20-04-60477, 18-29-08040.