Исследование биокаталитической и электрохимической активности «грубых» белковых экстрактов E. Coli BB

Мязин В.Д.,1Баженов А.Ю.,1 Шмалий С.В.,1, Горевая С.К.,1 Шишов И.Н.,1Дружинин П.А.,1 Дмитриева М.В.,2 Золотухина Е.В.2

Студент, 3 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики, Черноголовка, Россия

E–mail: vasily-miazin@yandex.ru

Биокаталитические реакции вызывают большой интерес в современной науке, так как они могут использоваться в топливных элементах. Все биокатализаторы можно разделить на три типа: чистые ферменты, биомиметики и микроорганизмы. Конструкция микробного топливного элемента сложна. Что же касается других двух вариантов, то их получение представляет собой сложный и дорогой процесс. В работах [1,2] предложен новый тип биокатализаторов – «грубые» белковые экстракты, получаемые ультразвуковым дезинтегрированием бактериальной биомассы, и последующим центрифугированием для удаления клеточных стенок. Эта технология является более простой и экономичной, а экстракт, представляющий из себя каскад ферментов, по свойствам близок к чистым ферментам.

Целью данного исследования являлось изучение влияния условий получения белковых экстрактов на их дегидрогеназную(ДГ) и электрохимическую активности.

Было выявлено, что на стадии ресуспендирования бактериальных клеток природа, рН и концентрация буферного раствора влияют на ДГ и электрохимическую активности системно. Наилучшая биоэлектрокаталитическая активность была получена у экстрактов, ресуспендированных в 50 мМ калий-фосфатном буфере(КФБ). Другим важным фактором, является значение рН буфера. Были изучены каталитические характеристики экстрактов, ресуспендированных в КФБ при рН 7.0-7.8. Наилучшие показатели наблюдались у экстрактов, ресуспендированных при рН 7.0 и 7.2 (таблица 1).

Таблица 1. Влияние рН буферного раствора при ресуспендировании на биоэлектрокаталитические показатели белковых экстрактов.

| рН | Концентрация белка, мг/мл ∆(Белок) = 20% | Удельная ДГ* мг формазана/мг белка*10-3 ∆(Активность) = 5% | Плотность тока, А/cм2 ∆(j) = 14% |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.0 | 25 | 7.8 | 60 |
| 7.2 | 26 | 7.2 | 57 |
| 7.4 | 30 | 7.0 | 30 |
| 7.6 | 30 | 6.9 | 50 |
| 7.8 | 29 | 6.8 | 59 |

*ДГ – дегидрогеназная активность, (определялась спектрофотометрически по формазану, методом калибровочного графика)

В ходе исследования был сделан вывод, что белковые экстракты могут выступать в роли биоэлектрокатализатора для анодной реакции биотопливного элемента. Так же были изучены биокаталитические характеристики белкового экстракта E.Coli BB.

Литература

- Дмитриева М.В., Золотухина Е.В., Герасимова Е.В., Терентьев А.А., Добровольский Ю.А. Дегидрогеназная и электрохимическая активности экстрактов Escherichia Coli // Прикладная биохимия и микробиология.2017. Т. 53, №4. С.458–463.

- Дмитриева, М.В., Герасимова, Е.В., Терентьев, А.А., Добровольский, Ю.А., Золотухина, Е.В. (2019). Электрохимические особенности медиаторного биоэлектрокаталитического окисления глюкозы новым типом биоэлектрокатализатора //Электрохимия. 2019. Т. 55, №9. С.1111-1123.