Разработка ТЗ для прототипирования разборных T-x-y диаграмм: Ag-Cu-Ni

Ергонов И.Г., Парфенова М.Д.

Аспирант, 1 года обучения

Институт физического материаловедения СО РАН,

Сектор компьютерного конструирования материалов, Улан-Удэ, Россия

E–mail: erggarik@mail.ru

Большинство T-x-y диаграмм имеют вид рисунков, поэтому зачастую возникают значительные проблемы в интерпретации информации, которую они содержат, что ведет к дальнейшим ошибкам и искажениям реальных данных. И чем больше данных и изменений в диаграмме – тем сложнее их изобразить. Разборные 3D-модели позволяют наглядно демонстрировать фазовые области, что дает значительные преимущества и удобства исследователям.

Так как Т-х-у диаграмма Ag-Cu-Ni [1] является производной от хорошо представленной в учебной литературе диаграммы с 9 поверхностями и 6 фазовыми областями, то целесообразно обратить детальное внимание только на новые фазовые области (L1+L2, L1+L2+B(C), В+С), а остальные области - объединить в один элемент трехмерного паззла.

Рис. 1. Разборная диаграмма системы Ag-Cu-Ni из девяти фазовых областей.

Так, область L1+L2+B(C) ограняют 3 линейчатые поверхности, образуемые при перемещении горизонтальных отрезков по направляющим линиям: (qrL1_B(C), qrL2_B(C), srL1L2). Контуры этих линейчатых поверхностей: qrL1_B(C): (m min Cmin Cm); qrL2_B(C): (n min Cmin Cm); srL1L2: (m min n). Для того, чтобы увеличить размер этой области, надо задать большой перепад температур между триадой верхних точек m, min, n (с постоянной температурой) и парой нижних точек Cmin, Cm (с постоянной температурой), и антибатный характер направляющих линий m_min, n_min и CminCm для образования трех линейчатых поверхностей.

Надо рассмотреть два варианта выпуклостей для линий m_min, n_min и CminCm (и в процессе рассмотрения решить, какой предпочтительнее): 1) две ветви петли m_min_n должны быть выпуклы вниз, а линия CminCm должна бы выпуклой вверх; 2) две ветви петли m_min_n должны быть выпуклы вверх, а линия CminCm должна бы выпуклой вниз (обе выпуклости не должны превращаться в экстремумы).

Исследование выполнено в соответствии с госзаданием ФГБУН ИФМ СО РАН, проект № 0270-2021-0002.

Литература

1. Парфенова М.Д., Воробьева В.П., Луцык В.И. 3D компьютерная модель T-x-y диаграммы Ag-Cu-Ni. Верификация разрезов в Атласе фазовых диаграмм для бессвинцовых припоев // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларуci. Серыя хімічных навук. 2021. Т. 57. № 1. С.15-24; https://doi.org/10.29235/1561-8331-2021-57-1-15-24