Определение времени столкновения событий при помощи детектора времени пролета в эксперименте многоцелевого детектора на ускорительном комплексе ионного коллайдера на базе нуклотрона объединенного института ядерных исследований

Барышников Виктор Михайлович

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: d_dfgy@mail.ru

Основной задачей эксперимента MPD является изучение свойств горячей и плотной барионной материи при столкновениях легких и тяжелых ионов. MPD (Multi Purpose Detector) - многоцелевой детектор, разработанный для 4-спектрометрии и способный регистрировать фотоны, электроны и заряженные адроны в столкновениях тяжелых ионов в диапазоне энергий сверхпроводящего коллайдера протонов и тяжёлых ионов NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility). MPD должен обеспечивать высокоточные измерения всех свойств частиц, которые родились в результате столкновений ядер. Одна из главных целей детектора - определение типов частиц. В этом процессе задействованы разные системы детектора: время-проекционная камера (Time Projection Chamber — TPC) и кремниевый внутренний трекер (silicon Inner Tracker — IT), высокоэффективная система идентификации частиц на основе времени пролета (Time-Of-Flight —TOF) и калориметра (Electromagnetic Calorimeter  — Ecal) и быстрый передний детектор (Fast Forward Detectors — FFD).

Амбициозные физические цели MPD требуют превосходных возможностей идентификации частиц с максимально возможным охватом фазового пространства. Идентификация заряженных адронов (PID) при промежуточных импульсах 0,1 - 2 ГэВ/c достигается с помощью измерений времени пролета (TOF), которые дополняются информацией о потерях энергии (dE / dx) от детекторных систем TPC и IT. Более точное и эффективное определение времени столкновения события новыми программными методами позволит качественнее решить поставленные задачи в эксперименте MPD.

Цели и задачи настоящей работы:

- Ознакомление с программным обеспечением FairRoot, FairSoft, MpdRoot  для моделирования столкновений тяжелых частиц в эксперименте MPD и реконструкции полученных данных от детекторов;

- Разработка и реализация программных методов измерения времени пролета частиц через систему детектора MPD и определения времени столкновения события, изучение и анализ полученных данных.

Определение времени столкновения событий (tev) необходимо для идентификации частиц в промежуточной области импульса (0,1 - 2 ГэВ/c) методом времени пролета. Оно может быть предоставлено для каждого события детектором FFD  (tFFDev) или самим детектором TOF (tTOFev). Когда доступны оба измерения, можно определить средневзвешенное значение (tBestev ). В случае, если ни один из предыдущих методов не может быть использован, в основном для событий с низкой кратностью, можно рассматривать только среднее время столкновения с низким разрешением, что ухудшает характеристики идентификации частиц. Для событий с очень низкой кратностью детектор TOF имеет невысокую эффективность измерения tev.  Эффективность tTOFev увеличивается с увеличением кратности треков. В анализируемом наборе данных для событий с высокой кратностью разрешение времени столкновения событий становится малым членом во времяпролетном разрешении. Это достигается комбинацией измерений с помощью разных детекторных систем.

Литература

- Development of the MRPC for the TOF system of the MultiPurpose Detector. V.A. Babkin, S.N. Bazylev, I.S. Burdenyuk, M.G. Buryakov, A.V. Dmitriev, P.O. Dulov, V.M. Golovatyuk, S.P. Lobastov, M.M. Rumyantsev, A.V. Schipunov, A.V. Shutov, I.V. Slepnev, V.M. Slepnev, A.V. Terletskiy, S.V. Volgin. Joint Institute for Nuclear Research, October 4, 2018.

- The MultiPurpose Detector (MPD), Conceptual Design Report, v1.4,  http://nica.jinr.ru/files/CDR_MPD/MPD_CDR_en.pdf.

- Technical Design Report of the Time of Flight System (TOF). TOF Group of the MPD Collaboration. 2018.

- Determination of the event collision time with the ALICE detector at the LHC. EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH, CERN, ALICE Collaboration. 27 September 2016.

- Performance of the ALICE Time-Of-Flight detector at the LHC. A. Akindinov et al. 2013.

- Time Projection Chamber for Multi-Purpose Detector at NICA Technical, Design Report (rev.07). A.Averyanov, A.Bazhazhin, V.F.Chepurnov, V.V.Chepurnov, G.Cheremukhina, S.Chernenko , O.Fateev, Yu.Kiriushin, A.Kolesnikov, V.Kolesnikov, A.Korotkova, F.Levchanovskiy , J.Lukstins, S.Movchan, A.Pilyar, S.Razin, A.Ribakov, O.Rogachevskii, V.Samsonov, S.Vereschagin, Yu.Zanevsky , S.Zaporozhets, A.Zinchenko and V.Zruyev. Laboratory of High Energy Physics, JINR Dubna. 2018.

- Applications of silicon strip and pixelbased particle tracking detectors. Philip Allport. Nature Reviews Physics 1, 567・76. 02 August 2019. https://doi.org/10.1038/s42254-019-0081-z.

- https://root.cern/manual.