Построение сингулярной части электромагнитного поля вблизи ребра цилиндра с двуугольником в сечении

Шушарин Михаил Максимович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: nirashush1999@gmail.com

Исследование отражения электромагнитных волн от различных объектов на открытых полигонах часто бывает затруднено, поэтому удобнее проводить эксперименты в безэховых камерах — закрытых помещениях, где имитируются условия открытого пространства. В них помехи при измерениях могут быть связаны с оборудованием, необходимым для проведения эксперимента, в частности подставкой - пилоном, на которой располагают исследуемый объект. Она имеет специфическую (оживальную) форму, подобранную из соображений геометрической оптики. Подставка представляет собой наклонный цилиндр с двуугольником (фигура, образованная пересечением двух кругов) в сечении, слабо сужающийся сверху. При этом известно [1], что наличие ребра на границе области приводит к возникновению сингулярности у электромагнитного поля в его окрестности. Для увеличения точности измерений необходимо учесть вклад, вносимый в электромагнитное поле подставкой.

В работе подставка приближённо рассматривается как бесконечный цилиндр с двуугольником в сечении, на поверхности которого поставлены либо импедансные условия, либо условия идеальной проводимости. Исследуется случай падения на цилиндр плоской электромагнитной волны произвольной поляризации под произвольным углом к оси цилиндра.

Используется метод, впервые предложенный в работах В.А.Кондратьева [2]. Он позволяет представить решение краевой задачи вблизи угловой точки в виде суммы сингулярной части и гладкой добавки, для которой производится оценка через норму соответствующего функционального пространства. При этом показано, что на главную особенность поля не влияет кривизна боковых поверхностей. Такое представление может быть использовано для ускорения сходимости численных методов.

Литература

1. А.Г. Свешников, И.Е. Могилевский Избранные математические задачи теории

дифракции. М. Физический факультет МГУ. 2012.

2. В.А. Кондратьев Краевые задачи для эллиптических уравнений в областях с

коническими или угловыми точками // Труды ММО. 1967. Т. 16. С.209-292.