Пьезоэлектрическая релаксация двумерного электронного газа в светодиодных гетероструктурах InGaN/GaN

Е.Р. Бурмистров1, Л.П. Авакянц

МГУ имени М.В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: 1eugeni.conovaloff@yandex.ru

Квантово-размерные структуры, выращенные на основе соединений InGaN/GaN, применяют для изготовления устройств, работающих в ультрафиолетовом, синем и зелёном диапазонах оптического спектра [1]. Установлено, что механические напряжения между слоями InGaN и GaN являются причиной неравномерного распределения встроенного пьезоэлектрического поля, что приводит к увеличению доли безизлучательной рекомбинации для межзонных переходов и уменьшению квантового выхода люминесценции [2, 3]. Таким образом, исследование внутренних электрических полей в активной области гетероструктур с целью увеличения эффективности работы светодиодов на основе InGaN/GaN, является актуальной задачей.

Целью данной работы является создание математической модели, позволяющей оценить транспортное время жизни двумерного электронного газа (ДЭГ), а также рассчитать распределение напряженности пьезоэлектрического поля вдоль слоя InGaN.

Проведенное теоретическое исследование и математическое моделирование в условиях доминирующего механизма пьезоэлектрической релаксации основывалось на формализме квантово-механических кинетических процессов и решении уравнения Больцмана. Получено теоретическое распределение пьезоэлектрического поля вдоль активного слоя для серии промышленных LED гетероструктур, исследованных ранее [4, 5] методами модуляционной спектроскопии. Результаты расчетов свидетельствует о хорошем согласии теории с экспериментом.

Список литературы

1. Schubert E.F. Light-emitting diodes. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

2. Park S.-I. и др. // IEEE J. Quantum Electron. IEEE, 2012. V. 48, N 4. С. 500–506.

3. Avakyants L., et al. // Phys. Status Solidi C. 2012. V.9 (3) P.818-821.

4. Avakyants L. et al.// Solid. State. Electron. Elsevier, 2017. V.130. P.45–48.

5. Асланян А.Э., и др. // Физика и техника полупроводников. 2019. Т. 53 № 4. С. 493–499.