Моделирование защиты элементов ЭУФ оптики от ионных потоков в

оптических системах с малой числовой апертурой

Мирошин Г.С.

Студент

Московский физико-технический институт,

Факультет проблем физики и энергетики, г. Долгопрудный, Россия

E-mail: miroshin.gs@phystech.edu

Фотолитография — это технология печати микросхем посредством засвечивания подложки через фотошаблон с заданным рисунком. Размер деталей полученного изображения можно уменьшить, уменьшая длину волны используемого света. Следующее поколение микросхем будет напечатано с использованием фотолитографии, работающей на длине волны 13.5 нм (экстремальный ультрафиолет — ЭУФ).

Для генерации ЭУФ излучения обычно используется лазерно-индуцированная оловянная плазма. Однако помимо излучения в такой плазме также возникают разлетающиеся в разные стороны капли, ионы и атомы олова (далее – продукты взаимодействия), которые загрязняют дорогие оптические элементы, находящиеся внутри экспериментальной установки. Таким образом, возникает необходимость защиты оптики от такого загрязнения.

В разрабатываемом нами источнике ЭУФ излучения применяются следующие методы уменьшения скорости загрязнения:

-  используется оптическая схема с малой числовой апертурой

- оловянная мишень, облучаемая лазером, вращается, что позволяет отклонить крупные капли олова от входной апертуры

- ионы олова отклоняются от оптических элементов поперечным магнитным полем.

В данной работе представлены результаты численного исследования процесса загрязнения оптических элементов ионами олова в таком источнике ЭУФ излучения.

В качестве численного метода использовался 3D PIC (3D particle-in-cell) [2], для симуляции движения ионов олова в поперечном магнитном поле применялся алгоритм Boris Mover [3].

Литература

- Райзер Ю. П. Физика газового разряда, 2009 г.

- D. F. Rodríguez-Patiño, S. Ramírez, J. S. Salcedo-Gallo, J. H. Hoyos, and E. Restrepo-Parra “Implemenation of the two-dimensional electrostatic particle-in-cell method”

- Hong Qin, Shuangxi Zhang, Jianyuan Xiao and William M. Tang “Why is Boris Algorhitm So Good?”