Компьютерное исследование алгоритма автоматического выбора

участка земли в качестве посадочной площадки квадрокоптера

Белянинов Алексей Игоревич

Студент, 4 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: belianinov.ai17@physics.msu.ru

С развитием беспилотных летательных аппаратов, мощностей и компактности вычислительных систем, а также увеличением разрешения бортовых оптико-электронных систем всё большую актуальность вызывают задачи посадки таких аппаратов на неизвестную местность [1].

Задачу выбора места посадки можно разделить на два основных этапа. Первый этап заключается в разделении объектов на изображении. Для этого используется простой и в то же время быстроработающий алгоритм кластеризации K-Means. Здесь, чтобы разделить объекты на группы, используются следующие вычисления: сначала произвольно выбираются центры кластеров, и рассчитывается расстояние от каждой точки до этих центров, после этого объект относят к тому классу, который находится ближе; далее на каждом последующем шаге обновляются координаты центров кластеров, и изменяется принадлежность точек к классам. На втором этапе производится анализ рельефа местности с использованием стереоэффекта по последовательности оптических изображений участков земли, формируемой при движении квадрокоптера в регионе возможной посадки [2]. Для получения итоговых координат осуществляется совмещение данных двухэтапного анализа, и выбирается площадка, соответствующая требуемым условиям по размеру, перепаду высот и характеристикам растительности в месте посадки.

В докладе обсуждаются результаты компьютерного исследования алгоритма автоматического выбора участка земли в качестве посадочной площадки квадрокоптера. При этом основным этапом является обработка возможных изображений, которые могут поступать в вычислительную систему беспилотного летательного аппарата, на примере квадрокоптера, оснащённого бортовой оптико-электронной системой. Проведены расчёты координат возможной посадочной площадки квадрокоптера. Данная обработка осуществлялась с использованием специального программного обеспечения на языке Python.

Литература

- Hermansson J, Gising A, Skoglund M, Schön. Autonomous Landing of an Unmanned Aerial Vehicle, Technical Report, Automatic Control, Linkopings Universitet, Sweden, 2010.

- Бондаренко В.А., Каплинский Г.Э., Крюков С.Н., Павлова В.А., Тупиков В.А., Шульженко П.К. Алгоритмы автоматизированного выбора участков местности в качестве посадочных площадок, и осуществления посадки пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов по данным бортовой оптико-электронной системы // Известия ЮФУ. Технические науки. 2017. №2 (187). – C. 278-292.