Геомеханические процессы при интенсификации добычи углеводородов из трещиноватых коллекторов

Анисимов Михаил Игоревич

Студент

Московский физико-технический университет,

физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики,

Долгопрудный, Россия

E-mail: anisimov.mi@phystech.edu

Трещиноватые коллекторы содержат около 50 % известных мировых запасов нефти [5] и газа, в их число входят и некоторые из крупнейших месторождений. При проведении оценок и планировании дизайна гидроразрыва пласта и других мероприятий по интенсификации добычи полевые инженеры часто пренебрегают процессами разрушения естественных трещин в таких коллекторах и их нелинейным откликом на давление. Поэтому возникает необходимость разработки симулятора, который позволил бы моделировать интенсификацию добычи углеводородов в трещиноватых коллекторах, именно — кислотную обработку призабойной зоны, кислотный гидроразрыв пласта, с учётом эффектов, связанных с естественными трещинами.

В рамках данной работы была создана численная геомеханическая модель, призванная устранить существующий пробел в рабочем процессе планирования интенсификации добычи из трещиноватых коллекторов. Была построена расчётная модель, описывающая поведение такой среды при закачке жидкости. При повышении давления естественные трещины могут необратимо разрушаться, смещаться и раскрываться [1, 4], при этом растёт их гидравлическая проводимость. В работе используется алгоритм масштабирования [2, 3], позволяющий перейти от гидромеханических параметров естественных трещин к гидродинамическим параметрам самого пласта, используемых в моделировании добычи из газонефтяных коллекторов. Применение этого алгоритма позволяет узнать, как проницаемость, пористость и сжимаемость трещиноватого коллектора сложным образом зависят от давления. Перейдя к параметрам пласта, мы формулируем нелинейную анизотропную задачу диффузии давления. Для решения поставленной задачи предложена эффективная численная схема.

Численная модель была реализована в виде программы. С её помощью пользователь может посчитать объём пласта, изменённый в результате работ по интенсификации добычи (stimulated reservoir volume, SRV), и узнать механическое состояние естественных и созданных трещин после операции.

С помощью новой модели становится возможным:

- определение механического состояния естественных трещин после работ по интенсификации добычи;

- моделирование трещин гидроразрыва: их образования, распространения и
взаимодействия с естественными трещинами;

- описание необратимых изменений в пористости и анизотропной проницаемости коллектора, возникающих в результате разрушения естественных трещин и образования новых трещин гидроразрыва;

- расчет эффективности работы по интенсификации добычи и показателей продуктивности, полученный, учитывая SRV в гидродинамическом симуляторе нефтяного или газового коллектора.

Литература

- Barton, N., S. Bandis, and K. Bakhtar. 1985. “Strength, Deformation and Conductivity Coupling of Rock Joints.” International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 22 (3): 121–40. https://doi.org/10.1016/0148-9062(85)93227-9.

- Dong, Z., W. Li, G. Lei, H. Wang, and C. Wang. 2019. “Embedded Discrete Fracture Modeling as a Method to Upscale Permeability for Fractured Reservoirs.” Energies 12 (5). https://doi.org/10.3390/en12050812.

- Oda, M. 1986. “An Equivalent Continuum Model for Coupled Stress and Fluid Flow Analysis in Jointed Rock Masses.” Water Resources Research 22 (13): 1845–56. https://doi.org/10.1029/WR022i013p01845.

- Willis-Richards, J, K Watanabe, and H Takahashi. 1996. “Progress toward a Stochastic Rock Mechanics Model of Engineered Geothermal Systems.” Journal of Geophysical Research B: Solid Earth 101 (8): 17481–96. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0030474787&partnerID=40&md5=b753e50b5f183f0d4d3bb64ad1bebf9d.

- GeoSoftware Rock Physics Webinar Series, https://cgg.pages.salesfusion.com/EA-RockPhysics-Webinar-Series-2020.