# Управление терминальными маневрами БПЛА самолетного типа
методом «гибких» траекторий

Сергеев А.А.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E–mail: alxsrg95@gmail.com

В настоящее время в различных сферах человеческой деятельности все большее применение находят БПЛА самолетного типа, в задачах поиска, спасения, мониторинга, наблюдения, инспекции, научных исследований, патрулирования, разведки и т.д. Выполнение данных задач как правило сопровождается сложными маневрами, представляющими собой изменение положения аппарата, его ориентации в пространстве и скорости движения.

Процесс управления полетом БПЛА рассматривается как многоэтапный процесс, в котором движение аппарата разбивается на отдельные этапы полета. В динамике полета аппарата выделяется ряд режимов функционирования – типовых маневров, таких как взлет, посадка, подъем/снижение высоты (горка), поворот в горизонтальной плоскости, пикирование, боевой разворот и т.д. При этом каждый отдельный маневр будет инициироваться соответствующей ему динамической ситуацией, то есть совокупностью данных, на основе которой принимается решение о необходимости изменения типового маневра. Сложившиеся динамические ситуации определяются на основе распознавания и анализа множества возможных состояний как аппарата, так и внешней среды.

В докладе исследуется алгоритм управления терминальными маневрами БПЛА самолетного типа, основанный на принципе «гибких» траекторий.

Принцип «гибких» траекторий заключается в отказе от привязки управляемого движения объекта к заранее запланированной (номинальной) траектории и формировании более выгодных траекторий движения к целевому состоянию исходя из фактически сложившихся условий движения объекта [1, 2]. Возможны различные способы реализации данного принципа:

- Процесс управления разбивается на циклы планирования и на каждом из них рассчитывается желаемая траектория движения. В течение цикла расчетная траектория стабилизируется.

- Переход на новую плановую траекторию осуществляется при возмущениях расчетной траектории, превышающих заданный порог.

- Планирование траекторий осуществляется для каждого состояния объекта согласно принципу «размораживания» начальных условий.

Формализацию принципа «гибких» траекторий для класса задач управления летательными аппаратами естественно привязывать к кинематике их движения в физическом пространстве [3].

Рассматривается применение алгоритма для маневра посадки на движущуюся платформу и для маневра выравнивания. Апробация алгоритма управления на примере посадочного маневра БПЛА на движущуюся посадочную платформу [4, 5] и маневра выравнивания [3] методом цифрового моделирования проводилась в системе Matlab, показала высокое качество посадочного маневра и выполнение всех необходимых требований и ограничений для управляющих переменных.

# Литература

- Теряев Е.Д., Филимонов А.Б., Филимонов Н.Б., Петрин К.В. Концепция «гибких кинематических траекторий» в задачах терминального управления подвижными объектами // Мехатроника, автоматизация, управление. - 2011. - № 12. - С. 7-15.

- Филимонов А.Б., Филимонов Н.Б. Методы «гибких» траекторий в задачах терминального управления вертикальными маневрами летательных аппаратов. В кн.: Проблемы управления сложными динамическими объектами авиационной и космической техники / Под ред. С.Н. Васильева. – М.: Машиностроение, 2015. – С. 51-110.

- Филимонов Н.Б., Сергеев А.А. Синтез алгоритма управления вертикальным посадочным маневром БПЛА методом гибких кинематических траекторий // Journal of Advanced Research in Technical Science. 2019. Issue 17-2. P. 150-156.

- Сергеев А.А., Филимонов Н.Б. Управление посадочным маневром беспилотного летательного аппарата на подвижную платформу методом «гибких» кинематических траекторий // Изв. вузов. Приборостроение. 2020. Т. 63, No 9. С. 803—812.

- Sergeev A., Filimonov A., Filimonov N. Algorithmization of Autonomous Landing of Unmanned Aerial Vehicles by «Flexible» Kinematic Trajectories // High-Performance Computing Systems and Technologies in Scientific Research, Automation of Control and Production (HPCST 2020). Communications in Computer and Information Science. 2020. Vol 1304. Springer, Cham. – P. 181-200.