Прогнозирование уровня паводковых вод  на реке Енисей с использованием методов математического моделирования

Шагидулина Динара Ильдаровна

аспирант

ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет», Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Красноярск, Россия

E-mail: shagidulina.dinara@mail.ru

Затопление территорий в результате влияния паводковых и грунтовых вод, на протяжении всего существования человеческой цивилизации угрожает нормальной жизнедеятельности[1]. Одним из способов предотвращения негативного влияния паводковых, является применение методов математического моделирование с использованием современных программных средств. В работе представлены результаты решения задачи моделирования динамики паводковых вод в границах населенного пункта Ярцево Красноярского края и составление прогноза возможных подтоплений на 2022 год. Для расчета зон затопления территорий в границах населенного пункта Ярцево весенними водами, был применен программный комплекс HЕC - RAS [2] и расширение ArcViеw HЕC-GЕORAS, решающие одномерную задачу установившегося или неустановившегося движения воды на основе уравнений Сен-Венана. На основе инженерно-гидрографических работ, выполненных на пункте наблюдательной сети ФГБУ «Средне Сибирское УГМС» р. Енисей – с. Ярцево в последней декаде марта 2021 г., были собраны данные об отметках уровней воды расчетной обеспеченности и значениях высоких вод в этом районе

Для решения задачи моделирования затопляемых территорий в районе с. Ярцево на первом этапе был организован сбор необходимой для моделирования информации, включающий в себя получение, а также анализ материалов по затоплению и подтоплению исследуемой территории за период наблюдения с 1973 по 2021 гг., по результатам анализа исходной информации была составлена сводная таблица характерных значений колебания уровней р. Енисей в створах гидрологического поста  с. Ярцевом, были оценены фактические зоны подтопления и затопления и осуществлена постановка задачи проведения гидрологических работ и варианты противопаводковых работ.

По результатам инженерно-гидрографических работ, моделирования и данных прогнозирования посредством применения программного продукта ЭСПЛА-М [3] была построена двумерная цифровая модель рельефа с результатами моделирования весеннего половодья на реке Енисей.

Предложенный подход к использованию программного продукта HЕC – RAS в сочетании с ЭСПЛА-М для прогноза паводковых ЧС, позволяет производить анализ данных и составлять среднесрочные и краткосрочные прогнозы уровней воды и производить оценки возможных последствий.

Литература

- Стародумов И.О., Кинематическое уравнение Сен-Венана. Метод решения // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Eстeствeнно-математические и технические науки, n. 2 (137), 2014, pp. 37-43

- HЕC - RAS [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.hec.usace.army.mil/

- Ноженкова Л. Ф., Ничепорчук В. В., Исаев С. В., Евсюков А. А., Морозов Р. В., Марков А. А., Ноженков А. И. ЭСПЛА-ПРО — система сбора, аналитической обработки данных и поддержки принятия решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций // Тр. III Всерос. конф. «Безопасность и живучесть технических систем». — Красноярск: ИВМ СО РАН. — 2009. — С. 51-55.

Примечание: Выражаю благодарность моему научному руководителю кандидату физико-математических наук профессору кафедры экспериментальной физики и инновационных технологий Института инженерной физики и радиоэлектроники ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Москалеву А.К., за неоценимый вклад и поддержку настоящей работы.