Модернизация стандарта частоты на атомах цезия, используемых в космических аппаратах

Аринушкина К.Г.1
студент
E-mail: k-arinushkina@mail.ru

Валов А.П.2
аспирант
2Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петерубрг, Россия
E-mail: tony.valov2015@yandex.ru

Дмитриев Р.А.3
3АО РИРВ, Санкт-Петерубрг, Россия
E-mail: Rusher.official@gmail.com

# Введение

Обоснована необходимость постоянной модернизации квантовых стандартов частоты (КСЧ) – атомных часов, которые используются в спутниковых навигационных и телекоммуникационных системах для решения новых задач по скорости передачи больших объемов информации и т.д. Отмечено, что среди всех атомных часов, цезиевые КСЧ занимают особое место. Эти стандарты являются первичным эталоном частоты, на основе которого основана международная шкала времени. Основной целью всех модернизаций КСЧ является улучшение метрологических характеристик. В случае применения его на подвижных объектах, также важными характеристиками становятся его габариты, вес и энергопотребление. В статье представлен один из вариантов снижения влияния негативных факторов на стабильность работы КСЧ. Рассмотрена задача модернизации цезиевого стандарта частоты посредством включения в него устройства контроля и стабилизации температурного режима его функционирования..

# Система автоподстройки частоты

Погрешность измерения задержек между синхросигналами космических аппаратов (КА) в точке приёма, от которой зависит и точность вычисления координат объекта, определяется погрешностью формирования шкал времени и стабильностью частот опорных генераторов (ОГ). Анализ требований к точностным характеристикам бортового синхронизирующего устройства показывает, что их выполнение возможно только при использовании в качестве опорных генераторов квантовых стандартов частоты, работающих в непрерывном режиме в течение всего срока эксплуатации КА

Наивысшая стабильность частоты достигается в квантовых стандартах частоты, которые работают на основе явления избирательного (резонансного) поглощения и излучения энергии электромагнитного поля квантовыми системами (атомами, молекулами, ионами). В зависимости от используемых квантовых объектов КСЧ именуются атомными или молекулярными [5]. Наряду с КСЧ находят применение и кварцевые стандарты, частота колебаний которых определяется собственной частотой кварцевого резонатора. Стандарт частоты на атомах цезия Cs133 является основным стандартом частоты, поскольку государственный первичный эталон единиц времени, частоты и национальной шкалы времени работает на основе высокочастотного энергетического перехода в атоме Cs133 [4].

Для улучшения характеристик стандарта частоты необходимо уменьшить влияние ряда дестабилизирующих факторов, прежде всего, уменьшить нестабильность магнитного поля в области взаимодействия атомов и электромагнитного поля (долговременный дрейф источника тока, его температурная зависимость, влияние внешнего магнитного поля). Эта задача может решаться не только при создании новых типов стандартов частоты, но и при модернизации существующих. При этом, одновременно может быть достигнуто уменьшение веса и габаритов, снижение энергопотребления, улучшение их метрологических характеристик.

От температуры окружающей среды зависит напряжение, подаваемое на устройство управления в схеме автоматический подстройки частоты (рисунок 1), и, следовательно, напряжение, подаваемое на кварцевый генератор. Температура окружающей среды непосредственно влияет на сопротивление терморезистора и выходной сигнал операционного усилителя (ОУ). Зависимость приведена на рисунке 2 [5].

- Схема АПЧ квантового стандарта частоты: АЛТ- атомно-лучевая трубка, УС – согласующий усилитель, УУ – устройство управления, КГ – кварцевый генератор, СО- сигнал ошибки.

# Заключение

Проведенные эксперименты показали эффективность использования систем автоподстройки частоты с устройством термокомпенсации. В результате разработки устройства компенсации температурного коэффициента частоты уменьшилась его температурная чувствительность в 3 раза, что улучшило синхронизацию временных шкал спутников навигационной системы. Погрешность согласования временных шкал спутников составила 10 наносекунд, что может сократить погрешность геолокации до 1,3 м.

##### Литература

- Allan, D.W., Statistics of atomic frequency standards, Proc. IEEE, 1966, 54, no.2, p. 221.

- ГОСТ.8.567-99 Государственная система обеспечения единства измерений ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ Термины и определения

- Павлов Б.А., Филатов В.Н. Возбудители радиопередающих устройств: Учеб. Пособие / СПбГУАП. СПб.,2003. 24 с.: ил.

- Риле Фриц. Стандарты частоты: принципы и приложения / Ф. Риле; пер. с англ. Н. Н. Колачевского. – М.: Физматлит, 2009. – 511 с.

- Ингеберман М.И., Фромберг Э.М., Грабой Л. П.  Термостатирование в технике связи, 1979.