Синтез молекулярно импринтированных белков для определения овальбумина

Пресняков К.Ю., Пиденко П.С.

Студент, 1 курс магистратуры

Саратовский университет, Институт химии, Саратов, Россия

E-mail: kirillpresnyakov1999@ya.ru

Разработка методов обнаружения, количественного определения и разделения белков является актуальной задачей медицины, биологии, протеомики и пищевой промышленности [1,2]. Молекулярный импринтинг является мощным инструментом определения белков [3]. Традиционно в качестве матрицы при синтезе молекулярно импринтированных полимеров (МИП) используют органические полимеры [4], но также возможно применение биополимеров [5]. Синтез МИП на основе биомолекул имеет ряд преимуществ: соответствие требованиям «зеленой» химии, проста синтеза, относительно низкая стоимость и биосовместимость. При этом чувствительность и селективность таких МИП сопоставима с коммерчески доступными наборами ИФА на основе антител [6].

Однако, все ранее описанные импринтированные белки (ИБ) были синтезированы для обнаружения низкомолекулярных веществ. Целью данного исследования являлась проверка возможности синтеза ИБ для определения овальбумина (ОВА). ОВА является основным компонентом яичного белка, а его cледовые количества могут попадать в конечный продукт, что приводит к возможному развитию аллергических реакций. В связи с этим, ОВА можно использовать как маркер для определения в пищевых продуктах следов яичного загрязнения. В качестве матрицы использовали глюкозооксидазу (ГО), которая обладает устойчивостью в широком диапазоне pH, а также значительно превосходит размер ОВА.

Показана возможность и определены оптимальные условия синтеза ИБ, характеризующихся адсорбционной селективностью к ОВА. Предложен эффективный метод очистки полученных ИБ, сочетающий диализ и гель-фильтрацию. Синтезированные ИБ использовали в качестве элементов распознавания во флуоресцентном и спектрофотометрическом анализе для количественного определения ОВА в пищевых продуктах: куриного яичного белка, а также в образце торта. Связывающие свойства оценены с использованием конъюгатов ОВА с молекулами-метками низкой (флуоресцеин) и высокой (пероксидаза хрена) молекулярных масс.

Предложена методика синтеза импринтированного белка для обнаружения овальбумина. В оптимизированных экспериментальных условиях высокоспецифичные полости связывания, полученные в глюкооксидазе способны захватывать ОВА в растворах с концентрациями 10–2000 нг/мл, с пределом обнаружения 6 нг/мл. Коэффициент импринтинга по отношению к ОВА составил 4,7.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-29-08033.

Литература

1. Badiye A., Kapoor N., Shukla R. K. Detection and separation of proteins using micro/nanofluidics devices //Progress in Molecular Biology. — 2021. — Vol. 186. P. 59–84.

2. Alharbi R. A. Proteomics approach and techniques in identification of reliable biomarkers for diseases //Saudi journal of biological sciences. — 2020. — Vol. 27. — P. 968–974.

3. Parisi O. I. et al. The Evolution of Molecular Recognition: From Antibodies to MIPs as Artificial Counterpart //Journal of Functional Biomaterials. — 2022. — Vol. 13. — P. 12.

4. Wang X. et al. Advances in epitope molecularly imprinted polymers for protein detection: a review //Analytical Methods. — 2021. — Vol. 13. P. 1660–1671.

5. Beloglazova N. et al. Bioimprinting for multiplex luminescent detection of deoxynivalenol and zearalenone //Talanta. — 2019. — Vol. 192. — P. 169–174.

6. Hedström M. et al. Bioimprinting as a tool for the detection of aflatoxin B1 using a capacitive biosensor //Biotechnology Reports. — 2016. — Vol. 11. — P. 12–17.