Летучие органические соединения в сточных водах рыбохозяйственных предприятий

Хуторная Ирина Юрьевна

Студент

Научный руководитель – к.х.н., доцент Л.И. Соколова

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия

E-mail: khutornaia.iiu@students.dvfu.ru

Сточные воды рыбохозяйственных предприятий являются источником поступления летучих соединений различных классов в окружающую среду, ухудшая ее органолептические свойства. Они легко переносятся воздушными потоками и, как следствие, отрицательно влияют на качество воздуха близлежащих районов. Летучие азотистые, кислород- и серу содержащие органические соединения образуются при протеолизе белков, окислении липидов и других биохимических реакциях [1,2].

Методом ГХ-МС исследован состав летучих органических соединений, выделяющихся при отгонке с паром водной суспензии рыбного сырья. В качестве модельной системы использовали модель сточной воды рыбохозяйственных предприятий, приготовленной из рыбного фарша.

Выделение летучих соединений проводили с водяным паром, пропуская отгон в склянки Дрекселя с 2М раствором соляной кислоты. Летучие соединений (амины и фенольные соединения) выделяли в виде солянокислых солей. Регенерацию выделенных солей проводили гидроксидом натрия. Смесь разделяли методом газовой хроматографии на приборе Agilent 6890N. Условия разделения: режим газа-носителя: постоянная скорость потока; режим хроматографирования: без деления потока; температура начальная: 40 ℃; градиент температуры: нагрев до 75 ℃ со скорость 40 ℃/мин; нагрев до 280 ℃ со скоростью 5 ℃/мин; нагрев до 290 ℃ со скоростью 5 ℃/мин; 290 ℃ 10 минут [3].

Идентификацию разделенных пиков проводили с использованием масс-спектрометрического детектора Agilent 5975B, сравнивая масс-спектры пиков с библиотекой NIST.

В смеси соединений идентифицированы фенол и его производные (метилфенолы, феноксиэтанол, парабены), массовая доля которых составляет почти 10% от идентифицированных соединений. Среди аминов идентифицированы ароматические и алифатические (индол, нафтиламины), предшественниками которых, по-видимому, являются содержащиеся в гидробионтах аминокислоты. Но нельзя исключить и попадание этих компонентов в ткани используемого объекта в результате антропогенного воздействия.

Таким образом сточные воды рыбохозяйственных предприятий могут являться источником целого ряда соединений, не только обладающих неприятными запахами, но и являющимися стойкими органическими загрязнителями окружающей среды, что вызывает необходимость очистки сточных вод и воздушной среды в местах их отстоя и утилизации.

Литература

- Мегеда, Е. В. Биохимические аспекты формирования запаха сырых гидробионтов / Е. В. Мегеда, И. Н. Ким. // Известия ТИНРО. – 2008. – Т. 154. – С. 345–371.

- Скурихин И. М. Все о пищи с точки зрения химика : справочное издание / И. М. Скурихин, А. П. Нечаев – Москва : Высшая школа, 1991. – 288 с. – ISBN 5-06-000673-5.

- Масс-спектрометрическая идентификация сероорганических соединений, присутствующих в донных отложениях восточной части Финского залива / Л. О. Хорошко, В. В. Тахистов, И. В. Викторовский [и др.] // Масс-спектрометрия. – 2005. – Т. 2, Вып. 4. – С. 273 – 286.