Пористые проводящие полимерные матриксы для нейрональных тканей.

Лелягина Д.А.,1

Студент, 1 курс бакалавриата

1Московский физико-технический институт,

Институт нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных наук и технологий, Москва, Россия

2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

E-mail: dasha.lelyagina@yandex.ru

Электропроводящие высокомолекулярные соединения в настоящее время привлекают все большое внимание для создания медицинских изделий. Они имеют высокую ионно-электронную проводимость, прочность, но и в то же время могут регулироваться с помощью определенных способов и методик органического синтеза. Помимо гибридной проводимости обладают хорошей биосовместимостью и механической мягкостью. Эти уникальные особенности данных полимеров делают их отличными претендентами в тканевой инженерии, а именно, например, в разработках нейропротезных устройств.

Одной из таких актуальных проблем в области биомедицины является травматическое повреждение спинного мозга. Оно вызывает частичные или полную потерей сенсомоторных функций, разрыв нейронов, инфильтрацию иммунными клетками и образование рубцов.

Ключом к решению этой задачи является создание трехмерных скаффолдов на основе проводящих полимеров и композитов. Этот подход позволяет создать тканеинженерные конструкции нервной ткани с заданными параметрами: пространственное распределение стволовых клеток и анатомически геометрическая точность для восстановления повреждений спинного мозга. Каркасы благодаря биосовместимости и пластичности увеличивают выживаемость и рост стволовых клеток в микросреде для формирований нейронной сети, а также долю дифференцировки в функциональные нейроны и уменьшают образование ложных синапсов.

Функции нейрональных сетей  могут ухудшаться после регенерации и образования новых синапсов. Это возможно связано с тем, что аксоны не могут расти по направлению и воссоединиться с концом поражения. Другой причиной могут быть свойства новых синапсов, которые отличаются от исходного состояния [2]. Однако каркасы из проводящих биоразлагаемых и биосовместимых полимерных материалов способствуют регенерации аксонов, следовательно, и вероятному восстановлению опорно-двигательного аппарата. А это может стать потенциальным толчком в развитии в инженерии нервных тканей.

В рамках нашей работы планируется развитие данных подходов с использованием биосовместимых и биоразлагаемых проводящих полимеров и композитов, а также различных методик формования полимерных материалов – лиофилизации, электроформования, экструзии, аддитивных технологий.

Литература

- Xiaoyun Liu, Mingming Hao, Zhongjin Chen, Ting Zhang, Jie Huang, Jianwu Dai, Zhijun Zhang. 3D bioprinted neural tissue constructs for spinal cord injury repair//Biomaterials. 2021. Vol. 272. 120771

- Xiaokun Chen, Yiyang Wang, Gang Zhou, Xianghui Hu, Shiyuan Han, Jun Gao. The combination of nanoscaffolds and stem cell transplantation: Paving a promising road for spinal cord injury regeneration//Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021.Vol.143, 112233