Получение полимерных нанокомпозитов модификацией поверхности наночастиц оксида цинка полимерным агентом обратимой передачи цепи

Адвахова Д.Ю.

Студент, 4 курс бакалавриата

МИРЭА – Российский Технологический Университет, Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений им. С.С. Медведева, Москва, Россия

E-mail: advakhovadasha@gmail.com

В последнее десятилетие полимерные нанокомпозиционные материалы и их синтез интенсивно изучались благодаря их исключительным свойствам и потенциально широкому спектру применения. В настоящее время в качестве наполнителей и полимерных матриц используют большое количество различных оксидов металлов и полимеров.

В композиционных материалах чрезвычайно важно обеспечение равномерного распределения частиц наполнителя в полимерной матрице. Оксиды металлов имеют тенденцию к агломерации, что в дальнейшем негативно сказывается на характеристиках готового материала. Решить данную проблему можно путем модификации поверхности наночастиц полимером, например, это можно осуществить путем прививки коротких полимерных цепей, полученных полимеризацией с обратимой передачей цепи по механизму присоединения-фрагментации (ОПЦ). Кроме того, наличие в полимерных цепях фрагмента ОПЦ-агента позволит осуществить дальнейшую полимеризацию другого мономера непосредственно на поверхности наночастиц. [1,2].

В данном исследовании в качестве наполнителя применяли наноразмерный оксид цинка, полученный сольвотермальным методом [3]. Полимерный агент обратимой передачи цепи - полиакриловая кислота с тритиокарбонатной группой (ПАК-ЦТК) был получен полимеризацией акриловый кислоты в присутствии ОПЦ агента тритиокарбоната S-1-додецил-S'-(α,α'-диметил-α''-уксусной кислоты) (ЦТК).

В ходе работы изучены параметры прививки полимерного ОПЦ агента на поверхность наночастиц оксида цинка в присутствии катализатора – п-толуолсульфокислоты и без. Контроль прививки полимерного ОПЦ агента осуществлялся с помощью ИК-спектроскопии.

Данное исследование демонстрирует, что применение механизма обратимой передачи цепи обеспечивает получение однородных гибридных или композиционных материалов.

Литература

1. Rong MZ, Zhang MQ, Zheng YX, Zeng HM, Walter R, Friedrich K // Polymer 2001. Vol. 42. P. 167–183

2. Xie S, Zhang S, Wang F. J // Appl Polym Sci. 2004. Vol. 94(3). P. 1018

3. Шапорев А.С. Гидро- и сольвотермальный синтез и функциональные свойства нанокристаллического оксида цинка. [Текст]: дис. … канд. хим. наук: 02.00.01. защищена 27.05.2019: утв.24.04.09 / Шапорев Алексей Сергеевич. – М., 2009. – 180 с. - 04200955684