История методов определения твёрдости химических материалов.

Каляшина А.А.

Студент, 2 курса бакалавриата

Выксунский филиал Национального Исследовательского Технологического Университета «МИСиС», Выкса, Россия

E-mail: kalyashinaalina@gmail.com

Твердометрия - одна из важнейших сфер современного материаловедения. Именно твёрдость является наиболее значимым свойством современных материалов, полученных их химических веществ. Современной науке известно четыре наиболее значимых метода определения твёрдости.

Пионером твердометрии был немецкий минералог и кристаллограф Карл Фридрих Христиан Моос. В 1811 году он создал первый метод определения твёрдости. Он основывался на понятиях «царапает» и «режет». Все известные в то время минералы были разделены на 10 групп. Им присуждались баллы твёрдости от 1 до 10. Минералы с твёрдостью 1 по шкале Мооса можно было исцарапать минералами, твёрдость которых 2 по шкале Мооса. Недостаток метода заключается в отсутствии пропорциональности.

Следующим серьёзным открытием в твердометрии стало изобретение шведского инженера Юхана Августа Бринелля. Данный метод был предложен в 1900 году и заключался в следующем: в поверхность исследуемого материала с некоторой нагрузкой вдавливается шар из закалённой стали. После испытания определяли площадь отпечатка, оставленного шаром. Соотношение нагрузки к площади и является значение твёрдости по шкале Бринелля [1].

В 1906 году американский промышленник Альберт Шор предложил метод определения твёрдости по отскоку. На поверхность исследуемого материала с некоторой высоты падает груз – алмазный сферический наконечник, регистрируется высота его отскока от поверхности. Устройство, при помощи которого проводится определение твёрдости, получило название «склероскоп Шора». Данный метод применяется для очень твёрдых материалов.

В 1914 году для определения твёрдости особо твёрдых материалов американские инженеры Хью и Стэнли Роквеллы изобрели новый способ. Суть его была очень схожа с методом Бринелля. Различия заключались лишь в том, что американцы предлагали внедрять в материал алмазный конус или закалённый стальной шарик диаметром 1/16 дюйма. Скорость определения значительно увеличилась, а следы, оставляемые индентором не разрушали деталь.

Следующими изобретателями, которые смогли внести в твердометрию новый метод были англичане Роберт Смит и Джордж Сэндленд. В 1921 году инженеры предложили использовать для определения твёрдости материала только один конкретный индентор – четырёхгранную алмазную пирамиду с углом при вершине 136. Нагрузка так же стандартизировалась, её величина составляла 100 кгс. Метод пригоден для широкого спектра сталей и сплавов, является методом неразрушающего контроля.

В 20-е годы XX века уже упомянутый Альберт Шор занимался разработкой метода определения твёрдости мягких конструкционных материалов. Для этого был сконструирован аппарат – дюрометр. Метод заключается во вдавливании стального стержня с некоторой силой в поверхность исследуемого материала.

Каждый из методов и по сей день имеет как ряд преимуществ, так и некоторые недостатки. Каждая отдельная лаборатория в зависимости от рода деятельности и исследуемых материалов использует тот или иной из рассмотренный методов.

Литература

- Г. П. Фетисов, Ф. А. Гарифуллин Материаловедение и технологии материалов: учебник, 2017–387 с.