Применение метода последовательного выщелачивания для установления форм нахождения техногенных радионуклидов в почвах

Скрылева П. И.

Студент, 4 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: pskryleva666@mail.ru

Загрязнение окружающей среды техногенными радионуклидами в результате антропогенной деятельности – актуальная проблема во многих странах, в частности в России, поскольку эксплуатация объектов ядерного топливного цикла приводит к образованию радиоактивных отходов, которые потенциально (например, в ходе аварии) могут попасть в окружающую среду. Возможность миграции радионуклидов-загрязнителей определяется многими факторами, в том числе формой нахождения элемента в почве [1].

В данной работе в качестве способа установления формы нахождения радионуклидов используется метод последовательного выщелачивания, заключающийся в проведении последовательных обработок образца в порядке усиления агрессивности условий воздействия (понижения рН, повышения концентраций реагентов, температуры раствора). Полученные результаты по распределению активности элемента по фракциям почвенного горизонта дают понимание предпочтительной для связывания конкретного радионуклида фракции и возможности перехода рассматриваемых в работе металлов в биодоступную форму. В качестве используемых методик последовательного выщелачивания были выбраны модифицированная методика Тессиера [2] (выделяются шесть фракций почвы: легкодоступные (водорастворимая, обменная, карбонатная), труднодоступные (связанная с оксидами Fe/Mn, связанная с органическим веществом), недоступная (остаточная)), методика Мера-Джексона (выделяются две фракции: связанная с несиликатным железом, остаточная) [3], обработка перекисью (выделяются две фракции: связанная с органическим веществом, остаточная).

Проведены модельные эксперименты по инкубации радионуклидов с почвами в условиях, имитирующих природные (периоды «засухи» и «дождя», температура 10 °С), на четырёх хорошо охарактеризованных горизонтах почв, отобранных на территории Центрально-лесного государственного природного биосферного заповедника. Получены распределения активности для 137Cs, 22Na, 85Sr, 241Am, 239Pu, 232+233U по фракциям, проведено сравнение результатов для разных методик, свидетельствующих о разном поведении металлов при попадании в почву. Показано, что в случае 137Cs и 239Pu преобладающей фракцией является остаточная, в то время как 22Na в основном содержится в легкодоступных фракциях и практически не наблюдается в остаточной. Схожее поведение наблюдается для 85Sr, преобладающего в легкодоступных и связанных с несиликатным железом и органическим веществом фракциях. Для 241Am преобладающими фракциями являются труднодоступные, а для 232+233U в зависимости от методики либо легкодоступные (в особенности карбонатная), либо остаточная.

Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета "Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды".

Литература

1. Poinssot C., Geckeis H. Radionuclide behaviour in the natural environment: An overview // Environmental Remediation and Restoration of Contaminated Nuclear and Norm Sites. Elsevier Ltd, 2015. 57–82 p.

2. Tessier P.A., Campbell P.G.C., Bisson M. Sequential Extraction Procedure for the Speciation of Particulate Trace Metals // Anal. Chem. 1979. Vol. 51, № 7.

3. Mehra O.P., Jackson M.L. Iron Oxide Removal From Soils and Clays By a Dithionite–Citrate System Buffered With Sodium Bicarbonate // Clays Clay Miner. 2013. P. 317–327.