" Придание специальных свойств композиционному материалу для изготовления ортезов на нижние конечности"

Федотова А.В., Шмакова Н.С., Новиков В.И.

Студент, 2 курса магистратуры

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии.Дизайн.Искусство) Институт химических технологий и промышленной экологии, Москва, Россия

E–mail:  fedmouse@yandex.ru

Полиуретановые материалы и полимерные системы на их основе широко используются в промышленности и быту. Однако на практике исходных свойств материала бывает не достаточно для решения конструкторских задач. С целью разрешения этой проблемы используют дополнительные методы модифицирования полимерной матрицы, получая композиционные материалы со специальными свойствами.	Предприятие ООО «ПРОП МП «ОРТЕЗ», занимающееся изготовлением протезно-ортопедической продукции [1], провело исследовательскую работу по разработке нового композиционного материала с улучшенными свойствами для изготовления ортезов.		Целью данной работы является разработка методики, которая позволит расширить ассортимент продукции благодаря приданию таких практически значимых свойств как подавление патогенный среды на поверхности изделия в условиях длительного времени эксплуатации и увеличение максимальной нагрузки на изделие без потери формы.              	 Сущность метода заключалась в модифицировании полимерной матрицы, получения опытных образцов стелек с последующем проведении испытаний стандартных образцов композиционного материалов на устойчивость к патогенной среде человека и установление физико-механических показателей (максимальная нагрузка, прочность, удлинение при разрыве) полученного материала.				Антимикробный эффект достигается путем введения дополнительных компонентов – поверхностно-активных   веществ (ПАВ) разной концентрации, а также частиц TiO2, лежащих в наноразмерном диапазоне.  Прочность материала была повышена за счет армирования матрицы углеродным волокном разных марок. В качестве матрицы выступал двухкомпонентный полиуретановый герметик.						Результатом работы стало создание изделия из нового композиционного материала с антимикробными свойствами и зоной с улучшенными физико-механическими показателями. Исследования проводимые для проверки безопасности и установления характеристик конкретного медицинского изделия в нормальных условиях применения, показали следующие результаты.  Микробиологические смывы с поверхности образцов показали, что полное подавление жизнедеятельности бактерий достигается при концентрации Спав = 2 %. Совместное применение ПАВ и наноразмерных частиц TiO2 не приводит к изменению площади подавления бактерий. Физико-механическое исследование образцов армированных углеродным волокном плотностью 300  г/м2 показал, что значения максимальной нагрузки и прочности увеличились в 2,5 раза по сравнению с исходным материалом. Образцы с дополнительным введением дисперсного наполнителя	 в виде диоксида титана, показали большие значения удлинения, то есть наноразмерный TiO2 придает эластичности полиуретановому материалу.

1. Новиков В.И., Климов Ю.А., Шмакова Н.С. Инновационные импортозамещающие аппараты на голеностопный сустав для детей со спастическими параличами//Вестник всероссийской гильдии протезистов-ортопедов. -2017. -№ 2. С. 21.