Алгоритмы коррекции освещённости в колориметрическом анализе тест-полосок для биохимических исследований

Назарук Станислав Андреевич

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: nazarukstanislav@gmail.com

В настоящее время для лабораторной клинической диагностике для анализа биологических жидкостей распространено применение метода сухой химии. Суть метода заключается в том, что при взаимодействии вещества реагента с исследуемым аналитом в биологической жидкости, происходит химическая реакция, вызывающая окрашивание реагентной области. По цвету реагента при этом возможна характеризация концентрации исследуемого аналита в биологической жидкости пациента. Обычно, реагенты для таких исследований наносятся на специальные тест-полоски, которые погружаются в исследуемую биожидкость, после чего цвета реагентных областей таких тест-полосок считываются специальными приборами. Считывание цветов может быть осуществлено с помощью обычной цифровой камеры, в частности, камеры телефона. Однако при фотосъёмке в реальных условиях существенным образом могут варьироваться условия освещенности, что может приводить к некорректному автоматическому определению цвета. В данной работе были исследованы методы корректировки освещенности, применительно к анализу цветовых областей тест-полосок, позволяющих определять содержание уробилиногена, билирубина, кетоновых тел, белка, рН, крови в моче. Были проведены оценки точности работы алгоритмов распознавания цветов при различных уровнях освещенности, предложены методы, позволяющие повысить робастность метода определения цвета в условиях освещенности, приближенных к реальным.