Моделирование облучения биоткани источником гамма-излучения Co-57

Башинская Т.А..1,*, Юреня А.Ю.2, Борщеговская П.Ю.1,3, Черняев А.П.1,3

*Студент

1 Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедра физики ускорителей и радиационной медицины, Москва, Россия

2 Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия
3 Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ имени Д.В. Скобельцына, Москва, Россия

*E–mail: bashinskaia.ta16@physics.msu.ru

Наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологические заболевания остаются одной из главных причин смертности населения с физиологической точки зрения [3]. Существует множество методов лечения новообразований, среди которых особое внимание уделяется использованию ионизирующих излучений. При облучении опухолей деструктивному воздействию подвергаются также и здоровые ткани. Встаёт вопрос о снижении данного воздействия.  Были разработаны различные виды терапий, такие как брахитерапия, лучевая терапия в различных вариациях и терапия с использованием радиоактивных препаратов. Основная задача методов состоит в снижении негативного действия излучения на здоровые ткани. Брахитерапия и лучевая терапия применяются при сложности или невозможности удаления опухоли, но и эти методы могут приводить к отрицательному действию на здоровые ткани [5]. В практике лучевой терапии проблема воздействия излучения на здоровые ткани также возникает из-за взаимного близкого расположения здоровых органов и опухолей.  Использование же целевой доставки радиоактивных элементов, или же мишеней-переизлучателей, способных многократно увеличивать локальную дозу, является многообещающим методом снижения дозовой нагрузки на пациента. Подобные исследования проводились, например, с применением наночастиц из золота, гадолиния, марганца и селена [2,7].

Наночастицы представляют особый интерес с точки зрения целевой доставки лекарств, также существуют исследования, связанные с непосредственным применением наноматериалов для локального повышения дозы ионизирующего излучения [1]. Магнитные наночастицы позволяют, в дополнение к использованию белковых векторов управлять перемещением материала с помощью внешних магнитных полей. Среди многообразия магнитных наночастиц для комбинации с гамма-излучением стоит выделить элементы с высоким атомным номером, поскольку сечение фотоэффекта прямо пропорционально пятой степени заряда ядра:

Такими элементами являются, например, гадолиний и железо. Также при применении источника Co-57 и железа наблюдается явление ядерного гамма-резонанса, в результате которого железо испускает каскад высокоэнергетических оже-электронов, обладающих в свою очередь относительной биологической эффективностью сравнимой с относительной биологической эффективностью альфа-частиц [4]. Наночастицы оксида железа (магнетит) не являются токсичными в концентрациях 100-150 мг/кг-ткани и успешно выводятся системами организма, что было показано в эксперименте на лабораторных крысах [3].

Цель данной работы – моделирование эксперимента по воздействию гамма-излучения от источника Co-57 на биоткань для расчета оптимальных параметров облучения. Предусмотрено построение модели источника и образца с использованием программного обеспечения GEANT4, базирующегося на методе Монте-Карло, и последующее определение необходимых времён облучения и рабочей зоны установки.

В проведенном моделировании на программном обеспечении GEANT4 использовались две линии излучения гамма-квантов – 14 и 122 кэВ, которые соответствуют линиям испускания гамма-квантов Co-57. Источник был смоделирован в соответствии с его техническим описанием: активная часть была задана как случайная, излучающая точка, находящаяся в круге радиуса 8 мм. Соответственно, каждый вызов программы соответствует единичному распаду активной части источника. Времена облучения образца оценивались исходя из количества вызовов программы (распадов). Под активной частью источника был задан титановый цилиндр радиуса 11,2 мм и высотой 13 мм. Над активной частью было создано бериллиевое окно - цилиндр с высотой 0,3 мм и радиусом 11,2 мм. Модельный экспериментальный образец биологической ткани был задан как цилиндр высотой 10 мкм и радиусом 47 мм. В качестве материала был выбран водный фантом - стандартный материал из библиотеки GEANT4, G4_WATER. Чаша Петри (контейнер для образца) и её крышка были заданы так же - как цилиндры различных радиусов, стенки каждого из которых имеют толщину 3мм. Внешний радиус дна 50 мм, материал объекта - стекло, в стандартной библиотеке GEANT4 числится как G4_SILICON_DIOXIDE.

Собраны дозовые данные для времён облучения от 0,54 мс до 10,8 мс. По рассчитанным данным была получена линейная зависимость дозы от времени облучения. Рассмотрены различные относительные расположения образца и источника при фиксированном времени воздействия излучением.  Была проведена оценка поглощенной дозы в слоях образца с шагом 3,125мм. По результатам исследований было установлено, что для эффективного максимально равномерного для данных параметров образца облучения вариант расположения Чаши Петри – центрировано вплотную над источником. Установлено, что для достижения поглощенной дозы 5 Гр образцом потребуется не менее 7 суток непрерывного облучения. А при добавлении наночастиц железа и сохранении геометрии облучения для достижения этой дозы потребуется около 12 часов, что значительно оптимизирует проведение эксперимента.

В будущем, в связи с изменением технической части эксперимента в связи с запросом экспериментальной группы, необходимо провести моделирование с заменой облучаемого образца на вертикальную пробирку с облучаемым веществом и провести оценку равномерности облучения образца с новой геометрией эксперимента, а также сравнить эффективность воздействия с и без добавлением наночастиц железа. Результаты, полученные в модельном эксперименте, будут использованы при планировании проведения экспериментов по облучению на источнике Co-57 различных биологических модельных структур, таких как плазмиды, ядерная жидкость и клеточные культуры.

Литература

1 – Burcu Aslan “Nanotechnology in cancer therapy”

2 – Feng Chen “The effects of combined selenium nanoparticles and radiation therapy on breast cancer cells in vitro”

3 –Freddie Bray “Global cancer transitions according to the Human Development Index (2008–2030): a population-based study”

4 –John L. Humm “Dosimetry of Auger-electron-emitting radionuclides: report No.3 of AAPM Nuclear Medicine Task Group No.6”

5–Sara Ferenc “Physical and psychosocial side-effects of brachytherapy: a questionnaire survey”

6 –Shuhua Zhao “The in vivo investigation of Fe3O4-nanoparticles acute toxicity in mice”

7– Zdenka Kuncic “Nanoparticle radio-enhancement: principles, progress and application to cancer treatment”