Стабилизация наночастиц нольвалентного железа гуминовыми веществами для очистки природных объектов

Гаджибагомедов Рашид Арсенович

Аспирант 1го года обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: rashiddsu@yandex.ru

Повсеместное увеличение количества транспортных средств влечёт за собой возрастание выбросов выхлопных газов. За 2020 год в России был зафиксирован 243 случай высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, это вдвое выше предыдущего антирекорда, относящегося к 2010 году. В числе обнаруженных загрязнителей, помимо органических соединений, фиксировались и тяжелые металлы [1]. Выхлопные газы автомобилей являются одним из основных источников выброса свинца в окружающую среду. Оседая из атмосферы на поверхность, он аккумулируется почвенным телом, и, проникая вглубь, посредством грунтовых вод начинает мигрировать.

В качестве одного из путей решения проблемы загрязнения вод тяжёлыми металлами, является их восстановление и перевод в менее токсичную форму посредством наночастиц нольвалентного железа (nZVI). Различными исследователями приводятся данные об успешном применении данного реагента в очистке природных вод от целого перечня токсикантов, который включает в себя как тяжелые металлы, так и хлорорганические соединения [2-4].

Однако, по причине своей высокой химической активности, данные наночастицы являются неустойчивым и их использование в восстановительных процессах предусматривает наличие сторонних стабилизирующих агентов. Одним из таких стабилизаторов являются гуминовые вещества (ГВ), создающие вокруг nZVI защитную оболочку, и, предотвращающие их от преждевременного окисления [5].

Ннаночастицы нольвалентного железа полученные нашей лабораторией, синтезировались методом боргидридного восстановления сульфата железа (II) в среде гуминовых веществ. Также были зарегистрированы RedOx-потенциалы и, с помощью SEM исследована морфология поверхности продукта. Данные позволяют судить о наличии в полученной суспензии искомого вещества.

Литература

- https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2021/kolvo-zagr-vozduh-vyroslo/ (Отчёт Финэкспертизы о состоянии воздуха в России за 2020 год).

- Jie Li et al. “Nanoscale zero-valent iron particles modified on reduced graphene oxides using a plasma technique for Cd(II) removal”, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers,  Vol.76, 2015.

- Subhamoy Bhowmick et al. “Montmorillonite-supported nanoscale zero-valent iron for removal of arsenic from aqueous solution: Kinetics and mechanism”, Chemical Engineering Journal, Vol.243, 2014.

- Wang, Z.; Huang, W.; Peng, P.; Fennell, D. E. “Rapid transformation of

1,2,3,4-TCDD by Pd/Fe catalysts”, Chemosphere, Vol. 78, 2010.

- Qing Du et al. “High-dispersion zero-valent iron particles stabilized by artiﬁcial humic acid for lead ion removal”, Journal of Hazardous Materials, Vol.383, 2020.