Изучение влияния аксиального профилирования ТВС (на примере модели Z49A2) на эффекты реактивности
Гердт Э.А. Внуков Р.А.
Студент 3 курса специалитета
gerdtea@mail.ru
Обнинский институт атомной энергетики — филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», факультет Ядерной физики и технологий, Россия, г. Обнинск
Существует огромное количество решений задачи улучшения (или оптимизации) работы реакторной установки, и одно из них – зонное профилирование, задача которого состоит в том, чтобы найти такое распределение концентраций делящегося материала, которое обеспечило бы работу тепловыделяющих элементов в максимально допустимых условиях [2]. Несмотря на то, что был выбран конкретный метод решения, к его реализации так же можно подойти с разных сторон.

В реакторной физике большое значения имеют такие величины, как плотность потока нейтронов и выгорание ядерного топлива. С точки зрения физики, профилирование, основанное на данных о неравномерности выгорания по высоте топливного стержня, эквивалентно профилированию по плотности потока нейтронов. Однако с позиции математики имеются различия: экспериментально было выявлено, что “метод по выгоранию” несёт в себе куда большую погрешность вычисляемых величин.
В настоящей работе исследуется аксиальное (по высоте) профилирование твэгов (тепловыделяющих элементов с гадолинием), то есть вносится возмущение в градиент концентраций сначала одного изотопа Gd155 (в соответствии с распределением плотности потока нейтронов по высоте твэга), а затем проводится пересчёт всех остальных изотопов в каждой зоне по высоте так, чтобы общее количество ядер топлива до и после пересчёта оставалось неизменным
На данном этапе проводится исследование влияния аксиального профилирования твэгов на температурные эффекты реактивности (плотностной эффект, Доплер-эффект и спектрометрический эффект). 
Ранее было выявлено, что влияние на плотностной (в частности, пустотный) эффект в основном положительно, что отражено на рисунке 2. На рисунке 1 представлены графики плотностного эффект реактивности для модели без профилирования.
[image: image1.png]PeaKTHBHOCTB, p

0.20

0.00

-020

-0.40

-0.60

-0.80

-1.00

-120

0.05

0.1

0.15

02 025

0.3

55 0.6 0.65

IL10THOCTH TeIIOHOCHTE IS, I/cM3

BOC —e—MOC

- ® -EOC

0.7 0.75

0.8 0.85

0.9 0.95

1

1.05




Рис. 1. График реактивности от плотности теплоносителя в ТВС без профилирования

[image: image2.png]PeaKTHBHOCTB, p

0.10

0.00

-0.10

-0.20

-0.30

-0.40

-0.50

-0.60

-0.70

-0.80

IL10THOCTH TeIIOHOCHTE IS, I/cM3

BOC —e—MOC - @ —EOC





Рис. 2. График реактивности от плотности теплоносителя в профилированной ТВС
Исследование проводилось на ТВС реактора ВВЭР-1200 (на примере модели Z49A2) [1], построенной в ПС Serpent 2, выполняющей итерационные прецизионные расчёты методом Монте-Карло. 
Литература
1. Внуков, Р.А. Влияние размещения выгорающего поглотителя на нейтронно-физические характеристики тепловыделяющей сборки ВВЭР-1200 // Известия вузов. Ядерная энергетика. – 2021. – № 2. – С. 27-38. DOI: https://doi.org/10.26583/npe.2021.2.03 

2. Пономарев-Степной Н.Н. Зонное профилирование // Атомная энергия,1962 г., том 12, вып. 5, стр. 415-419.
