Определение полифенольных соединений методами колебательной спектроскопии

Решетникова Е.В., Капитанова О.О., Веселова И.А.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: liza.reshetnikova.99@mail.ru

В настоящее время определение полифенольных соединений, содержащихся в растительном сырье, реализуется с помощью химических методов анализа и высокоэффективной жидкостной хроматографии, требующей длительной пробоподготовки и больших материальных и временных затрат. Колебательная спектроскопия, к которой относятся рамановская и инфракрасная (ИК), может обеспечить развитие недеструктивных скрининговых и мультиплексных подходов за контролем качества пищевых продуктов по содержанию в них фенольных соединений на технологических производствах без внедрения высококвалифицированного персонала.

Подсолнечный шрот, побочный продукт, полученный в результате экстракции жира из семян подсолнечника, богат белком (> 40-50 % масс.), качество которого близко к соевому белку. Однако на данный момент он используется только в качестве белковой кормовой добавки для скота и птиц. Это связано с высоким содержанием (1-4 % масс.) полифенольных кислот, продукты окисления которых легко связываются с молекулами белка, что придает темно-зеленое окрашивание и горьковатый вкус конечному продукту. [1] Актуальна проблема разработки методик, которые позволяли бы контролировать содержание фенольных соединений на разных стадиях получения белка из подсолнечного шрота.

В связи с этим целью настоящей работы является разработка методики экспрессного, простого, недеструктивного определения полифенольных кислот методами колебательной (ИК, рамановской) спектроскопии.

Для данной работы в качестве аналитов были выбраны хлорогеновая (CGA), кофейная (CA) и хинная кислоты (QA) как основные полифенольные соединения, входящие в состав белка подсолнечного шрота.

В ходе исследования были получены рамановские спектры индивидуальных кислот с помощью лазеров с длинами волн 514, 532 и 785 нм. В качестве модельного белка выбран бычий сывороточный альбумин (БСА). Наилучшего аналитического сигнала как для индивидуальных кислот, так и кислот в матрице белка удается достичь с помощью зеленых лазеров.

Также получены ИК-спектры индивидуальных кислот и кислот на фоне БСА в таблетке KBr.

Установлено, матрица белка не мешает определению полифенольных кислот колебательными методами. Рамановская и ИК-спектроскопии позволяют определять кислоты на фоне модельного белка на уровне 2-5 % и 0,1 % масс. соответственно. На данный момент можно сказать, что рамановская спектроскопия может использоваться для оценки качества первичного сырья, ИК-спектроскопия же является перспективным методом для оценки качества конечного белкового продукта.

Литература

1. Поморова Ю.Ю., Пятовский В.В., Бескоровайный Д.В., Серова Ю.М., Болховитина Ю.С. Сравнительный анализ аминокислотного состава белка семян подсолнечника селекции ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК // Масличные культуры. 2020. Vol. 1, № 181. P. 31–37.