Применение композиционных материалов на основе полиэфиров и кальцийфосфатных наполнителей для 3D-печати медицинских изделий

Хмелевский А.А.1,2, Князев Н.В.1,2, Крупнин А.Е.1, Дмитряков П.В.1, Малахов С.Н.1, Седуш Н.Г.1

Студент, 1 курс магистратуры

1Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

2Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Россия

E-mail: khmelevskii.aa@phystech.edu

Материалы на основе биоразлагаемых полимерных материалов находят широкое применение в медицине. К таким материалам относятся, в частности, полилактид (PLA) и поликапролактон (PCL). Однако, наряду с рядом достоинств эти полиэфиры обладают и серьезными недостатками, включая закисление среды и долгие сроки деградации. Кроме того, изделия на основе PLA обладают высокой хрупкостью, в то время как PCL, наоборот, обладает достаточно низкими механическими свойствами, что существенно ограничивает область применения данных материалов в медицине [1,2]. Использование композиционных материалов на основе полиэфиров и кальцийфосфатных наполнителей позволяет гибко настраивать механические свойства конечного изделия и сроки биодеградации, повысить остеоиндуктивные свойства [1,3]. Исследования показывают, что введение гидроксиапатита в композитную матрицу дает увеличение механических свойств композита [1], а также повышают биоактивность при формировании собственной костной ткани [3]. Применение аддитивных технологий и данного класса композиционных материалов делает возможным создание персонализированных имплантатов со сложной топологией.

Данное исследование направлено на изучение и оптимизацию режимов экструзионной 3D-печати композиционными материалами на основе полиэфиров и кальцийфосфатных наполнителей, изготовление пористых каркасов-скаффолдов на основе гироидной поверхности. Механические свойства скаффолдов были исследованы в испытаниях на одноосное сжатие при 37С, физико-химические свойства материалов были исследованы методами дифференциальной сканирующей калориметрии, гель-проникающей хроматографии, растровой электронной микроскопии.

В работе обсуждается влияние состава матрицы и концентрации наполнителя на механические свойства, делается заключение о применимости данного класса композиционных материалов для 3D-печати медицинских изделий.

Авторы благодарят ресурсные центры «Оптика» и «Полимер» ОРЦ ККНИБКС-ПТ. Исследование выполнено при финансовой поддержке Госзадания НИЦ «Курчатовский институт».

Литература

1.	Demina, V.A., Sedush, N.G., Goncharov, E.N. et al. Biodegradable Nanostructured Composites for Surgery and Regenerative Medicine. Nanotechnol Russia 16, 2–18 (2021). https://doi.org/10.1134/S2635167621010043

2.	Мухаметов У.Ф., Люлин С.В., Борзунов Д.Ю., Гареев И.Ф., Бейлерли О.А., Yang Guang. Аллопластические и имплантационные материалы для костной пластики: обзор литературы. Креативная хирургия и онкология. 2021;11(4):343–353.

3.	L.R. Jaidev, Kaushik Chatterjee, Surface functionalization of 3D printed polymer scaffolds to augment stem cell response, Materials & Design,Volume 161,2019,Pages 44-54,ISSN 0264-1275. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2018.11.018.