Синтез нанесенных родий-содержащих катализаторов на различных оксидных носителях для реакции раскрытия цикла.

Костин М.Ю., Картавова К.Е., Кустов А.Л.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: misha-kostin-2003@mail.ru

Деароматизация бензина и дизельного топлива – одна из важнейших проблем современной нефтепереработки. Наличие в топливе циклических углеводородов приводит к понижению его устойчивости к воспламенению, а также к образованию нежелательных продуктов во время сгорания топлива, например, образование сажи в выхлопных газах двигателя в случае дизельного топлива. Одним из возможных способов решения проблемы является гидрирование и гидрокрекинг ароматических и циклических соединений, присутствующих в топливах с дальнейшим образованием предельных, преимущественно линейных углеводородов [1]. Для рассмотрения процесса дециклизации в качестве подходящего модельного соединения рассматривается циклогексан. Реакция раскрытия цикла циклогексана может привести к образованию н-гексана в присутствии катализаторов на основе Rh на оксидных носителях [2].

Целью данной работы являлся синтез катализаторов на основе Rh (1 %) на носителях Al2O3, SiO2, CaO+MgO+Al2O3, Na2O+Al2O3+SiO2 и изучение влияния носителя на реакцию раскрытия цикла циклогексана. Образцы были исследованы методами СЭМ-РСМА, РФА, ТГ-ДТГ-ДТА, ТПВ-Н2, по результатам которых был определен качественный и количественный состав поверхностных слоев катализаторов, а также подобраны условия синтеза. Синтезированные катализаторы были исследованы в реакции раскрытия цикла циклогексана. На основании каталитических экспериментов было установлено, что носитель оказывает существенное влияние на каталитическую активность катализатора. Показано, что наибольшая конверсия циклогексана достигается при использовании 1 % Rh на Al2O3+CaO+MgO при температуре 325 оС – 60.2%, наибольшая селективность по н-гексану – на том же катализаторе при температуре 275 оС – 70.8%.

Рис.1. Конверсия циклогексана и селективность по н-гексану для катализаторов в интервале температур 275-325 оС

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № 075-15-2021-591).

Литература

- Кустов Л.М. Раскрытие циклов ароматических и нафтеновых углеводородов – новый путь улучшения качества топлива // Катализ в промышленности. № 4. 2011. С. 18 – 30.

- L. M. Kustov, A. L. Kustov. Ring Opening of Naphthenic Hydrocarbons on Zeolite Catalysts // Russian Journal of Physical Chemistry A. 2020. Vol. 94. No. 2. P. 317-392.