Влияние тозилата натрия на процесс окисления этилена в присутсвии комплексов палладия в среде ионной жидкости н-метилпирролидон-HClO4

Тихонова А. А, Руснак И.Н., Иванов В. Р.

Студент, 3 курс бакалавриата

МИРЭА – Российский технологический университет,

Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: annochka-tikhonova@list.ru

Синтез капролактама занимает важное место в промышленном получении полимерных материалов (в том числе капрона). В этом многостадийном процессе особое внимание уделяется синтезу промежуточного продукта, а именно, циклогексанона, который в свою очередь можно получить из циклогексена. Последняя стадия окисления олефина до карбонильного соединения подробно рассматривается в данной работе. Такое превращение известно как Вакер-процесс: окисление алкена (этилена) в водной среде с ипользованием гомогенной каталитической системы на основе катионного комплекса палладия, в качестве окислителя используется 1,4-бензохинон (Q), который зарекомендовал себя ещё как эффективный восстановитель палладия. Однако в случае применения механизма Вакер-процесса к каталитическому окислению цеклогексена стоит учитывать тот факт, что высшие олефины нерастворимы в воде и необходимо использовать водно-органичсекие системы. В данной работе рассматривается процесс окисления в среде Pd(OAc)2–NMP–H2O–HClO4. Стоит отметить, что н-метилпирролидон (NMP) образует с хлорной кисотой ионную жидкость (IL). В последнее время ILs широко используются в каталитических системах в качестве растворителей, благодаря относительно низкой вязкости, нелетучему характеру, низкому давлению паров, химической и термической устойчивости, а также  способности дополнительно катализировать реакцию [1].

В нашей системе (61,5% мол. HClO4)  [HNMP]+[ClO4]- предположительно образуется ионная пара, сольватированная кислотой и молекулами воды [2]. Влияние образования ассоциатов и комплексов в контактном растворе на процесс окисления этилена рассматривалось с добавлением тозилата натрия (Рис. 1).

Рис. 1. Зависимость скорости реакции от соотношения тозилата к палладию

Экспериментальные данные указывают на явное влияние тозилат-иона на процесс окисления, при этом пока не удалось однозначно определить природу этого влияния: тозилат-анион может встраиваться в координационную сферу палладия или влиять на образование комплексов. Данный вопрос требует дополнительных исследований, которые планирует провести наша научная группа.

Литература

1. W. Wang, L. Shao, W. Cheng, J. Yang, M. He. Brønsted acidic ionic liquids as novel catalysts for Prins reaction // Catalysis Communications 9 (2008) P. 337–341

2. В. Д. Майоров, И. С. Кислина, Е. Г. Тараканова. Строение комплексов в системе H2SO4 − 2-пирролидон по данным ик-спектроскопии и квантовохимических расчетов // химическая физика, 2017, том 36, № 1, с. 3–15