Первопринципное исследование реконструкции поверхности в катодном материале LiVPO4F

Буров А.С.

Студент, 1 курс аспирантуры

Сколковский институт науки и технологий, факультет материаловедения,

Москва, Россия

E-mail: arseniy.burov@skoltech.ru

KxVPO4F со структурным типом KTP (пространственная группа Pna21) недавно был обнаружен и рассматривается в качестве многообещающего катодного материала для калий-ионных аккумуляторов [1]. Металлический ванадий более распространен и менее ядовит, чем кобальт, обычно присутствующий в катодах современных аккумуляторов. Другим ожидаемым преимуществом кристаллической структуры типа KTP является высокая стабильность поверхности. На данный момент современные методы катионообмена позволяют почти полностью заменять K+ на Li+, что позволяет синтезировать новый материал типа KTP для литий-ионных аккумуляторов с составом LiVPO4F. Однако на текущий момент измеряемая удельная емкость образцов в зависимости от метода синтеза в 1.5-2 раза ниже теоретической.

Поскольку катионы Li+ имеют существенно меньший ионный радиус, чем катионы K+, ожидается, что положения Li+в структуре LiVPO4F могут сильно отличаться от положений K+ в KVPO4F. Низкая измеряемая емкость может быть обусловлена этими новыми положениями катионов Li+ и высокими барьерами миграции из данных позиций. Между тем экспериментальная идентификация положений катионов Li+ с помощью рентгенографии является затрудненной. Изучение миграционных путей и барьеров с умеренными затратами денежных и временных ресурсов может быть выполнено только в рамках вычислительных методов [2]. Кроме того, данные методы позволяют исследовать стабильность соединения LiVPO4F, которая необходима для долговременной работы аккумулятора. Если в материале происходит восстановление поверхности, катионная проницаемость может быстро снижаться при циклировании. Следовательно, катодный материал LiVPO4F потребует дальнейших модификаций структуры.

В данной работе мы изучаем реконструкцию поверхности катодного материала LiVPO4F (пространственная группа Pna21) с использованием метода функционала плотности и учетом реальных условий синтеза. Во-первых, мы находим равновесные положения проводящих ионов Li+ в пространственных междоузлиях, когда в структуре присутствует 0% и 12.5% атомов Na, остающихся в структуре NaxLi1-xVPO4F после катионообмена. Далее мы строим фазовую диаграмму для системы Li-V-P-O-F и находим диапазоны химических потенциалов Li, V, P, O и F, а также соответствующие области стабильности фазы LiVPO4F. Затем, мы моделируем структуры LiVPO4F со свободными поверхностями для нескольких наиболее важных ориентаций и терминаций. Затем для изучения спонтанных изменений, которые могут произойти на поверхности структур, мы исследуем стабильность полученных поверхностей и их реконструкцию путем восстановления оборванных связей атомов во внешних слоях. На последнем этапе мы находим миграционные пути и соответствующие барьеры миграции Li+ в структуре LiVPO4F и потенциальное влияние оставшихся атомов Na на них.

Работа была выполнена при поддержке грантовой программы Skoltech NGP.

Литература

1. Fedotov S.S., Khasanova N.R., Samarin A.Sh., Drozhzhin O.A., Batuk D., Karakulina O.M., Hadermann J., Abakumov A.M., Antipov E.V. AVPO4F (A = Li, K): A 4 V Cathode Material for High-Power Rechargeable Batteries // Chem. Mater. 2016. Vol. 28(2). P. 411–415.

2. Kim H., Ishado Y., Tian Y., Ceder G. Investigation of Alkali-Ion (Li, Na, and K) Intercalation in KxVPO4F (x ∼ 0) Cathode // Adv. Funct. Mater. 2019. Vol. 29(34). P. 1902392.