Исследование влияния состава предкерамической суспензии на свойства

С/ZrB2-SiC композитов, полученных методом препрегов.

Орбант Р. А., Голосов М. А., Банных Д. А.

Студент, 4 курс бакалавриата

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия

Новосибирский Государственный Университет,

Факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

E-mail: r.kudryakov@g.nsu.ru

Бориды, нитриды и карбиды переходных металлов благодаря своей тугоплавкости, твердости и высокой прочности на разрыв рассматриваются в качестве кандидатов для применения в экстремальных термических условиях с 1960-х годов [1]. Сверхвысокотемпературные композиты, армированные волокнами и содержащие в матрице бориды переходных металлов, могут обладать повышенной прочностью и устойчивостью к тепловому удару, а также абляционной и окислительной стойкостью при температуре выше 2000°C.

В ряду тугоплавких боридов переходных металлов ZrB2 имеет одну из самых низких плотностей и достаточно высокую температуру плавления (3250°С), а добавление SiC способствует повышению окислительной устойчивости и прочности керамики благодаря образованию боросиликатного стекла на поверхности материала при окислении. Однако такая керамика обладает низкой устойчивостью к термическому удару из-за ее хрупкости. Армирование композита на основе керамики ZrB2-SiC углеродным волокном позволяет добиться псевдопластичного характера разрушения и сохранить абляционную и окислительную устойчивость [2].

В Лаборатории химического материаловедения ИХТТМ СО РАН разрабатывается новый способ получения композитов на основе матрицы ZrB2-SiC, армированных углеродным волокном, включающий получение промежуточных лент-препрегов. Были проведены первые исследования микроструктуры и механических свойств композитов Cf/ZrB2-SiC, полученных новым методом, результаты которых представлены в работе [3], однако этот метод требует дальнейшей оптимизации.

Целью данной работы являлось исследование влияния состава предкерамической суспензии на фазовый состав, пористость, плотность, микроструктуру и механические свойства Сf/ZrB2-SiC композитов. Показано, что разработанный метод является простым, вариативным, высокопроизводительным и легко масштабируемым и может быть адаптирован к формированию композита практически любой формы.

Автор выражает благодарность научному руководителю к.х.н. А. В. Уткину.

Литература

1. Kuriakose A.K., Margrave J.L. The oxidation kinetics of zirconium diboride and zirconium carbide at high temperatures // Journal of the Electrochemical Society. 1964. Т. 111. № 7. C. 827–831

2. Wang Y. et al. Preparation and properties of 2D C/ZrB2-SiC ultra high temperature ceramic composites //Materials Science and Engineering. 2009. Т. 524. №. 1–2. С. 129–133.

3. Уткин А.В., Прокип В.Э., Банных Д.А., Голосов М.А., Бакланова Н.И. Микроструктура и механические свойства композитов C/(ZrB2-SiC), полученных из керамических лент // Неорган. материалы. 2022. Т. 58. № 2. С. 1–8