Определение максимального содержания дисперсных частиц наполнителей по параметру олигомероемкости и расчет составов полимерных композитов с разными типами структур

Савицкая Ю. А., Харламова К.И.

Студент, 2 курс бакалавриата

МИРЭА – Российский технологический университет, институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, кафедра химии и технологии переработки пластмасс и полимерных композитов, Москва, Россия

E–mail: juli.ska@mail.ru

Дисперсно-наполненные полимерные композиционные материалы (ДНПКМ) получают при введении в полимерные матрицы дискретных частиц различных наполнителей для регулирования комплекса свойств.

Для расчета обобщенных и приведенных параметров различных типов структур и классификации ДНПКМ необходимо иметь данные по упаковке и максимальному содержанию частиц наполнителя (параметр φm, об. д.).

Значение параметра φm для различных дисперсных наполнителей и коротких волокон можно оценить по масло- и олигомероемкости, уплотнению под давлением, по насыпной плотности и по пористости ДНПКМ.

В работе рассмотрено влияние формы частиц различных дисперсных наполнителей на параметр φm, определенного по олигомероемкости (Y, г/100 г), на примере наполнителей на основе SiO2: микрошарики стеклянные полнотелые МСП-250 с dср= 250 мкм и МСП-55 с dср = 55 мкм, (ООО «ИНОТЭК АКВА», Россия); высокомодульное высокопрочное стекловолокно марки Т25ВМП с длиной 1 мм, (АО «НПО Стеклопластик», Россия); стеклочешуйки с гладкой поверхностью марки GF003, с длиной 20–40 мкм и шириной 2–5 мм, толщиной 2.3–3.3 мкм (Glassflake Ltd, Великобритания). Определены значения олигомероемкости, рассчитаны параметры φm и показано, что с увеличением коэффициента формы (ke) частиц исследованных наполнителей наблюдается снижение их максимального содержания в ДНПКМ (таблица 1).

Для проектирования составов ДНПКМ с разными типами структур (разбавленные, низко-наполненные, средне-наполненные и высоконаполненные) и свойствами содержание наполнителя (φн) следует рассчитывать по формуле 1.

φн=(1-ϴ)φm, об. д.		(1)

где Θ – доля полимерной матрицы для формирования прослойки между частиц [1].

Таблица 1. Значения параметров максимального содержания дисперсных наполнителей на основе SiO2 с разной формой частиц

| Наполнитель | Размеры частиц наполнителя, мкм | φm по олигомероемкости, [об. д.] | Y, г/100 г | ke | Форма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МСП-250 | 250 | 0,63 | 28.40 | 2,5 | сферы |
| МСП-55 | 55 | 0,62 | 28.57 | 2,5 | сферы |
| GF003 | L = 20–40 мкм, a = 2-5 мкм, h = 2.3–3.3 мкм | 0,45 | 58.14 | 5,0 | стеклянные чешуйки |
| Т25ВМП | L = 1 мм | 0,21 | 165.87 | 10,0 | короткие волокна |

Литература

- Харламова К. И., Дергунова Е. Р., Симонов-Емельянов И. Д. Олигомероемкость дисперсных наполнителей и расчет их максимального содержания в полимерных композиционных материалах //Пласт. массы. – 2022. – №. 3-4. – С. 21-24.