Прибор для диагностики технического состояния самоходных машин

Мещеряков М.Ю.1

аспирант

Королев А.Н.2

студент

1Национальный исследовательский Томский политехнический университет, инженерная школа производственных технологий, Томск, Россия

2Новосибирский государственный аграрный университет (Томский СХИ), факультет агроинженерии, Томск, Россия

E-mail: Saniya.proff@gmail.com

Согласно постановлению правительства РФ, номер 1013 от 13.11.2013 года (ред. от 26.10.2020) «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники» [1]. Технический осмотр проводится ежегодно с целью обеспечения безопасности эксплуатации техники. В идеальных условиях, диагностика основных узлов самоходных машин осуществляется методом инструментального контроля с использованием диагностических приборов.

Применение диагностических приборов позволяет получать точные данные о техническом состоянии диагностируемой техники. Существует значительное количество различных диагностических приборов, в том числе механические и цифровые [2, 3]. Патентный поиск выявил, что предполагаемые приборы как правило ограничиваются диагностикой одного-трех технических параметров.

Разрабатываемый авторами прибор, будет производить контроль пяти технических параметров и представлять результаты диагностики в трех различных форматах: на экран, встроенный в корпус прибора, USB-флэш-накопитель и планшет, при его прямом подключении.

В связи с этим были сформулированы технические требования на изготовление макетного образца прибора. На рис. 1 показана концептуальная схема экспериментального образца. Центром программного обеспечения прибора является микроконтроллер arduino nano [4, 5], который соединен с пятью видами датчиков, блоком питания и приборной панелью. Представляющий из себя цифровой экран, кнопки управления и индикатор заряда.

На рис. 1 (а) представлена схема с lcd-экраном, блоками аккумуляторных батарей, микроконтроллер arduino nano, индикатор заряда, звуковой датчик, светочувствительный датчик с светодиодом, 4 кнопки, светодиодный драйвер, повышающий преобразователь и т. д. На рис. 1 (б) представлена схема с блоком аккумуляторной батареи, индикатором заряда, датчиком температуры, кнопкой и т. д.

На рис. 2 представлены пять датчиков, при помощи которых осуществляется контроль таких параметров, как шумность, дымность, люфт рулевого управления, установившееся замедление и температура масла в системе смазки. Такая многофункциональная комплектация прибора позволяет провести комплексную диагностику основных параметров техники, влияющих, непосредственно на безопасность её эксплуатации [6]. А также существенно сократить затраты времени на проведение технического осмотра.

(а)

(б)

Рис. 1. Концептуальная схема прибора

Рис. 2. Датчики, используемые в приборе

Основные требования к проектируемой конструкции макетного образца обусловлены необходимостью в получении компактного многофункционального прибора способного диагностировать основные параметры техники, представленные в постановлении номер 1013, которое в свою очередь разделено на восемь основных направлений описывающих все узлы и агрегаты самоходной техники подлежащие диагностике. Проанализировав данные направления нами, было выявлено пять показателей, для измерения которых необходимо применение диагностического прибора. Остальные же показатели могут быть проконтролированы при помощи органолептического метода и таких общедоступных измерительных приборов, как штангенциркуль, рулетка и манометр. К сожалению, в данной работе не учитываются параметры связанные с особенностями диагностики самоходных машин на гусеничном ходу.

Список литературы

- Постановление правительства номер 1013 от 13.11.2013 (ред. От 26.10.2020). [Электронный ресурс] : URL: ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ  КонсультантПлюс (consultant.ru) (дата обращения: 03.04.2023).

- Кецко, В. Н. Использование переносных модулей для диагностики отдельных узлов и систем тракторов и сельскохозяйственных машин / В. Н. Кецко, Т. М. Чумак // Энергосберегающие технологии и технические средства в сельскохозяйственном производстве: доклады Международной научно-практической конференции, Минск, 12-13 июня 2008 г.: в 2 ч. Ч. 1. - Минск: БГАТУ, 2008. - С. 381-385.

- Оборудование в госреестре ЗАО НПФ «Мета» [Электронный ресурс]: URL: all-pribors.ru (дата обращения: 03.04.2023).

- Каталог / Arduino технологии [Электронный ресурс]: URL: arduino-technology. Ru (дата обращения: 03.04.2023).

- Соммер, У. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. - 256 с.

- ГОСТ 12.2.019-2015. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности. – Москва: Стандартинформ, 2016. – 18 с.