УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА БИТУМОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ И ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ

Титов Игорь Юрьевич 1, Хорохорина Ирина Владимировна2

1студент, 2доцент кафедры «ПЗОС»

Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Россия

E–mail: kotelnikovirina@yandex.ru

В условиях реализации принципов устойчивого развития и перехода к экономике замкнутого цикла особую актуальность приобретает проблема утилизации и переработки битумосодержащих отходов, в том числе отходов кровельных материалов (рубероида). Данные отходы в значительных объёмах образуются при капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений, однако в большинстве регионов Российской Федерации, включая Тамбовскую область, отсутствует специализированная инфраструктура для их переработки. В результате битумные отходы преимущественно вывозятся на полигоны ТКО либо складируются на несанкционированных свалках, что противоречит требованиям Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и сопровождается негативным воздействием на окружающую среду.

Захоронение битумосодержащих отходов приводит к загрязнению почв и грунтовых вод продуктами деградации битума, формированию пожароопасных зон, а также к неэффективному использованию потенциально ценного вторичного сырья. Между тем проведённые расчёты показывают, что при годовом объёме образования отходов кровельных материалов порядка 3 650 тонн возможно извлечение до 3 000 тонн вторичного битума, рыночная стоимость которого может составлять от 21 до 36 млн рублей, в зависимости от формы и области применения получаемой продукции.

В рамках представленного проекта предложена безотходная технология переработки битумосодержащих отходов, включающая стадии механического измельчения, сортировки по фракциям и термического плавления битумной составляющей. В результате переработки из одной тонны отходов возможно получение 0,6–0,7 т вторичного битума, 15–20 рулонов наплавляемого кровельного материала и 0,3–0,4 т битумной мастики. Мощности проектируемого предприятия позволяют полностью удовлетворить внутренний спрос города Тамбова на кровельные материалы для ремонтных работ, что подтверждает высокую практическую значимость проекта.

Таким образом, реализация технологии переработки битумосодержащих отходов является экологически обоснованной и экономически целесообразной. Проект способствует снижению нагрузки на полигоны, вовлечению отходов во вторичный оборот, формированию регионального рынка вторичных строительных материалов и соответствует современным требованиям экологической безопасности и ресурсосбережения.

Литература

- Халикова Д. А., Петров С. М., Башкирцева Н. Ю. Обзор перспективных технологий переработки тяжелых высоковязких нефтей и природных битумов // Вестник Казанского технологического университета, Т. 16, № 3, 2013. С. 217–221.