РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРА: СОЗДАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Ноев Сулустаан Афанасьевич

Студент

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет

им. М. К. Аммосова»,

Физика технический институт, Якутск, Россия

E-mail: oklol360@gmail.com

Ключевые слова: альтернативная энергетика, газогенератор, газификация древесины, синтез-газ, КПД.

Аннотация. В работе представлен разработанный и испытанный образец древесного газогенератора. В ходе экспериментов достигнут коэффициент полезного действия (КПД) установки 53% при непрерывной работе от 1,5 до 3 часов. Проведен расчет удельного выхода газа из древесного сырья. Представлены результаты измерения температурных параметров в зависимости от режимов нагрева оборудования, определен состав нефильтрованного газа на выходе из реактора и оценены концентрации основных компонентов. Выполнена оптимизация расчетных формул для определения энергетической эффективности процесса газификации. Рассматриваются перспективы использования альтернативных видов топлива и систем дополнительной фильтрации для повышения чистоты конечного продукта

Концепция

В условиях активного развития малой распределенной энергетики в России и мире, а также роста тарифов и отсутствия централизованного энергоснабжения в удаленных регионах, технологии газификации твердого топлива становятся особенно актуальными [1]. Для изолированных потребителей, в особенности в лесных регионах Сибири и Дальнего Востока, использование древесного топлива является экономически обоснованной альтернативой привозному углю или нефтепродуктам. Анализ современных исследований показывает, что ключевыми задачами являются повышение эффективности процесса конверсии биомассы и обеспечение чистоты получаемого генераторного газа для увеличения срока службы поршневых двигателей [2].

Методы и материалы

Для проведения исследований был спроектирован и собран прототип газогенератора обращенного процесса газификации. Корпус установки изготовлен из стандартного газового баллона с соблюдением всех необходимых мер безопасности при модернизации емкостей, находящихся под давлением. В качестве сырья использовались древесные чурки лиственных пород с естественной влажностью (около 15-20%), а также древесный уголь. Измерение температуры в внешней части газогенератора с помощью тепловизора. Начальный состав газа был смоделирован в соответствии с работами [3].

Результаты и обсуждение

В ходе экспериментов установлено, что процесс стабильной газификации начинается при достижении температуры в зоне горения 900–1000 °C. Основным измеряемым параметром являлся выход газа с единицы массы топлива. Теоретический объем генераторного газа, получаемого из 1 кг топлива, определялся по балансу углерода и может быть выражен формулой, связывающей содержание углерода в топливе и объемные доли углеродсодержащих компонентов в газе (CO, CO2, CH4).

В результате обработки экспериментальных данных получено значение выхода газа, близкое к расчетному (2,0–2,2 м³/кг). Максимальная концентрация горючих компонентов (CO + H2) наблюдалась при использовании смеси древесины и угля, что позволило достичь теплотворной способности газа на уровне 4,5–5,0 МДж/м³. Эффективность преобразования энергии (КПД), рассчитанная как отношение теплоты сгорания полученного газа к теплоте сгорания загруженной древесины, составила 53%, что является хорошим показателем для установки малого класса.

Выявлено, что основными проблемами при использовании сырого газа являются высокое содержание смолистых веществ и твердых частиц, что требует обязательной фильтрации при подаче в двигатель внутреннего сгорания. В связи с этим были разработаны рекомендации по модернизации системы фильтрации, включающие использование многослойного циклона и фильтра тонкой очистки на основе растительных сорбентов.

Заключение

Созданный прототип газогенератора подтвердил свою работоспособность и приемлемую эффективность. Полученные результаты (КПД 53%, время работы до 3 часов) позволяют рассматривать данную конструкцию как основу для создания автономного энергоузла мощностью до 5 кВт. Дальнейшие исследования будут направлены на автоматизацию процесса подачи топлива, оптимизацию состава топливных гранул (пеллет) из отходов деревообработки и испытание различных типов фильтрующих элементов для получения чистого газа, пригодного для долговременной работы двигателей.

Литература

- Баскаков А. П., Рапопорт Я. Л. Термическая переработка древесины и отходов в генераторный газ. — Екатеринбург: УрО РАН, 2018. — 280 с.

- Козлов В. Н., Орлов А. С. Экспериментальное исследование состава продуктов газификации биомассы // Промышленная энергетика. — 2021. — № 5. — С. 22–27.

- Токарев Г. Г. Газогенераторные автомобили. – Рипол Классик, 2014.

Научный руководитель — Е. Ф. Боякинов