Разработка и создание БПЛА для эксплуатации в условиях низких температур и обледенения

Лыткин Тимур Алексеевич

Студент

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»,

Физико-технический институт, Якутск, Россия

E-mail: lutkintimur@gmail.com

Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Арктике и регионах с холодным климатом сопряжена с комплексом проблем: снижение эффективности аккумуляторов, охрупчивание материалов и обледенение несущих элементов, что приводит к потере управления и авариям. Целью данной работы являлась разработка и создание прототипа БПЛА, адаптированного к устойчивому функционированию в условиях низких температур и обледенения.

На основе анализа литературных источников [1-3] и сравнительной оценки различных схем (самолетная, гибридная, мультироторная) для практической реализации была выбрана X-образная схема квадрокоптера. Данная схема обеспечивает оптимальный баланс между маневренностью, простотой конструкции и ремонтопригодностью, а также позволяет эффективно локализовать зоны потенциального обледенения, ограничивая их преимущественно лопастями винтов. В таблице 1 приведены основные проектные характеристики разработанного аппарата, обосновывающие выбор типоразмера и компоновки для решения задач мониторинга в экстремальных условиях.

Таблица 1. Основные характеристики разработанного прототипа БПЛА

| Параметр | Значение | Обоснование выбора |
| --- | --- | --- |
| Тип конструкции | X-образный квадрокоптер | Оптимальная устойчивость при ветре, простота антиобледенительной защиты |
| Материал рамы | Углепластик | Сохранение жёсткости при низких температурах, малая масса (≈300 г) |
| Размер (диагональ) | ~450 мм | Компромисс между грузоподъёмностью и компактностью для арктических миссий |
| Взлётная масса | ~1.5 кг | Обеспечение запаса тяги при обледенении |
| Двигатели | Бесколлекторные A2212-2700KV | Повышенный КПД при отрицательных температурах |
| Защита от обледенения | Гидрофобное покрытие | Увеличение угла смачивания >150°, снижение адгезии льда [4] |

Применение гидрофобного покрытия в сочетании с оптимизированной конструкцией рамы и обоснованным выбором силовой установки позволяет повысить надежность работы БПЛА при отрицательных температурах и риске обледенения. Проведённое трёхмерное моделирование в среде «Компас-3D» подтвердило корректность компоновочных решений. Дальнейшие исследования будут направлены на полевые испытания созданного прототипа в реальных условиях и внедрение активных методов борьбы с обледенением.

Литература

- Киселев М.А., Тетиевский К.В. Применение гражданских БПЛА с ИИ в Арктической зоне РФ // Сборник научных трудов МАИ. 2024.

- Косенко Д.В., Шидловский А.Л., Юнаковский Н.С. Применение беспилотных летательных аппаратов для мониторинга опасных явлений в Арктике // Авиакосмическая техника. 2023.

- Чугаев В.Н. Влияние арктических условий на беспилотные летательные аппараты // Известия РАН. Энергетика. 2022.

- Patel R. et al. Hydrophobic Coatings for UAVs: A Comparative Study // Materials Science & Engineering. 2023.

- Zhang L., Wang Y. Carbon Fiber Reinforced Polymers in Extreme Environments // Journal of Composite Materials. 2021.