РЕМЕДИАЦИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ

Костищин В.С.

Студент 4 курса факультета естествознания Адыгейского государственного университета, г. Майкоп

Научный руководитель: Очерет Надежда Петровна

Кандидат химических наук, доцент кафедры химии факультета естествознания Адыгейского государственного университета, г. Майкоп

Нефтяное загрязнение почв является одной из самых серьезных экологических проблем современности. Разливы нефти происходят при добыче, транспортировке, переработке и хранении углеводородов, нанося огромный ущерб окружающей среде. Почва, загрязненная нефтью, теряет плодородие, становится токсичной для растений и живых организмов, а продукты разложения нефти могут попадать в грунтовые воды и распространяться на большие территории. Актуальность исследований в области ремедиации (восстановления) нефтезагрязненных почв обусловлена необходимостью разработки эффективных, экономически доступных и экологически безопасных методов очистки, позволяющих вернуть нарушенные земли в хозяйственный оборот и сохранить природные экосистемы.

Особую остроту проблема приобретает в регионах с высокой антропогенной нагрузкой и развитой инфраструктурой добычи и транспортировки углеводородов. Так, в декабре 2024 года в районе Анапы (Краснодарский край) произошел разлив нефтепродуктов, вызванный крушением танкеров в Керченском проливе [5]. Загрязнению подверглись обширные участки побережья и прибрежные почвы, что нанесло серьезный ущерб уникальным природным экосистемам Черноморского побережья. Данное событие подтверждает необходимость оперативного применения эффективных методов ремедиации в условиях прибрежных территорий, где сочетаются факторы высокой экологической чувствительности и сложности проведения восстановительных работ [4].

Степень разработанности проблемы. Проблеме нефтяного загрязнения и восстановления почв посвящено большое количество исследований как в России, так и за рубежом. Разработаны различные подходы к очистке почв: механические (удаление загрязненного слоя), физико-химические (промывка, сорбция, термическая обработка) и биологические (использование микроорганизмов и растений). Однако каждый из методов имеет свои ограничения, и поиск оптимальных решений продолжается [1].

Целью работы является анализ современных методов ремедиации нефтезагрязненных почв и оценка их эффективности с учетом опыта ликвидации последствий разливов, в том числе в Анапском регионе. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- Изучить влияние нефтяного загрязнения на физико-химические и биологические свойства почв.

- Систематизировать существующие методы ремедиации и выявить их преимущества и недостатки.

- Проанализировать эффективность биологических методов восстановления почв применительно к условиям Краснодарского края.

- Определить перспективные направления развития технологий очистки нефтезагрязненных земель.

Методы исследования. В работе использован метод обзора и анализа научной литературы. Были изучены публикации за последние годы в российских научных журналах, а также материалы о ликвидации последствий разлива в Анапе. Отбор источников проводился с учетом их научной значимости и практической ценности.

Научные результаты и выводы. В ходе проведенного анализа установлено, что нефтяное загрязнение приводит к глубоким изменениям свойств почвы. В первую очередь страдает физическая структура: почвенные частицы слипаются под действием нефти, нарушается водно-воздушный режим, почва перестает пропускать воду и воздух. Химический состав также изменяется — происходит накопление токсичных углеводородов, меняется кислотность почвенного раствора. Биологическая активность резко снижается: погибают полезные микроорганизмы, дождевые черви и другие почвенные обитатели, нарушаются процессы гумификации [2]. В условиях прибрежных зон, таких как побережье Анапы, загрязнение усугубляется воздействием морской воды и волновой деятельностью, что приводит к быстрому распространению нефтепродуктов и затрудняет локализацию очага загрязнения [5].

Существующие методы ремедиации можно разделить на три основные группы. Механические методы включают удаление загрязненного слоя почвы и его вывоз на специальные полигоны или замену чистым грунтом. Этот метод наиболее быстрый, что особенно важно при ликвидации аварийных разливов, но он очень дорогой и неэкологичный, так как загрязнение просто переносится в другое место. При ликвидации последствий разлива в Анапе на начальном этапе активно применялся механический сбор загрязненного грунта с пляжных зон, однако сложность рельефа и труднодоступность некоторых участков ограничивали эффективность данного подхода [5].

Физико-химические методы включают промывку почвы растворителями и поверхностно-активными веществами, сорбционную очистку с помощью различных материалов (активированный уголь, цеолиты, торф), термическую обработку. Эти методы достаточно эффективны, но требуют больших энергозатрат и могут приводить к вторичному загрязнению [1]. В прибрежных условиях Краснодарского края перспективным является применение сорбентов местного происхождения, в частности, на основе торфа, которые показали высокую эффективность при очистке песчаных и супесчаных почв [4].

Наиболее перспективными считаются биологические методы, основанные на использовании живых организмов для разложения нефти. Биоремедиация включает несколько подходов. Микробиологическая ремедиация — внесение в почву специально подобранных штаммов бактерий-нефтедеструкторов, которые способны использовать углеводороды в качестве источника питания. Фиторемедиация — использование растений, которые не только поглощают и разлагают загрязнители, но и улучшают структуру почвы и создают условия для развития микроорганизмов. Наиболее эффективным часто оказывается комплексный подход, сочетающий внесение микроорганизмов, удобрений для их активации и высадку растений-ремедиантов [3, 4]. Для условий Черноморского побережья перспективным является использование местных штаммов углеводородокисляющих бактерий, адаптированных к климатическим особенностям региона [5].

Сравнительный анализ методов показывает, что оптимальная стратегия ремедиации зависит от конкретных условий: степени загрязнения, типа почвы, климатических особенностей, экономических возможностей. При сильном загрязнении, как в случае с разливом в Анапе, чаще всего требуется комбинация методов — сначала механическое удаление основной массы нефти, затем физико-химическая обработка с использованием сорбентов и на завершающем этапе биологическая очистка с применением бактериальных препаратов и посадкой растений-ремедиантов [1, 4, 5].

Перспективными направлениями развития ремедиационных технологий являются создание комплексных биопрепаратов, содержащих несколько видов микроорганизмов с разной углеводородной специфичностью; использование генетически модифицированных штаммов с повышенной активностью; разработка наноматериалов для сорбционной очистки; применение методов биостимуляции с учетом региональных особенностей почв и климата [1, 3]. Опыт ликвидации последствий разлива в Анапе показал необходимость разработки специализированных протоколов ремедиации для прибрежных зон, учитывающих высокую динамику природных процессов и необходимость сохранения рекреационного потенциала территорий [5].

Таким образом, проблема ремедиации нефтезагрязненных почв остается одной из важнейших в экологии, особенно в регионах с высокой антропогенной нагрузкой, таких как Краснодарский край. Ни один из существующих методов не является универсальным, и эффективное восстановление загрязненных земель требует применения комплексных подходов, учитывающих специфику конкретного объекта. Развитие биологических методов, сочетающих высокую эффективность с экологической безопасностью и относительно низкой стоимостью, является наиболее перспективным направлением в данной области. События, связанные с разливом нефтепродуктов в Анапе, подтверждают необходимость дальнейшего совершенствования методов ремедиации и создания региональных систем оперативного реагирования на нефтяные загрязнения.

Список литературы

- Бахарева А.А., Копейкин В.А., Сметанин В.И. Современные методы очистки почв от нефтяного загрязнения // Экология и промышленность России. 2023. № 2. С. 24–29.

- Заикина В.Н., Ковалева А.В. Влияние нефтяного загрязнения на биологические свойства почв // Почвоведение. 2022. № 5. С. 612–620.

- Калюжин В.А., Плешакова Е.В., Решетников М.В. Биоремедиация нефтезагрязненных почв: современное состояние и перспективы // Прикладная биохимия и микробиология. 2024. Т. 60. № 1. С. 3–15.

- Пилипенко И.В., Козлова А.А. Сравнительная эффективность методов рекультивации нефтезагрязненных почв в различных климатических зонах // Экологическая безопасность. 2023. № 4. С. 41–49.

- Оперативный отчет о ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в районе г. Анапа Краснодарского края / Министерство природных ресурсов Краснодарского края. Краснодар, 2025. 45 с.